|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 	«Энергомашиностроение»

КАФЕДРА 	«Ракетные двигатели»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Маршевый ракетный двигатель твердого топлива третьей ступени ракеты-носителя

Студент 	 Э1-122					Е.И. Гаврилова

(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Руководитель ВКР				В.В. Козичев

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Консультант по технологической части				М.А. Комков

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Консультант по охране труда и экологии				А.А. Аграфонова

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Консультант по

организационно-экономической части				Э.Б. Мазурин

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Нормоконтролер				Е.И. Бардакова

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

- РЕФЕРАТ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	2

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	Конструкторская часть	9

1.1.	Задание на проектирование	10

1.2.	Проектирование заряда твердого топлива	11

1.2.1.	Выбор формы заряда	11

1.2.2.	Выбор твердого ракетного топлива	13

1.2.3.	Термодинамический расчет характеристик	17

1.2.4.	Расчет внутрибаллистических характеристик	17

1.2.5.	Расчет отклонений внутрибаллистических параметров	22

1.3.	Расчет тепловых потоков и толщины слоя теплозащитного покрытия в КС	25

1.4.	Расчет и проектирование корпуса РДТТ	37

1.4.1.	Расчет толщины силовой оболочки корпуса	38

1.4.2.	Расчет соединений корпусных деталей	41

1.5.	Расчет и проектирование соплового блока	42

1.5.1.	Профилирование сужающейся части сопла	43

1.5.2.	Профилирование трансзвуковой части сопла	44

1.5.3.	Профилирование сверхзвуковой части сопла	44

1.5.4.	Особенности проектирования соплового блока	45

1.6.	Расчет тепловых потоков в сопле РДТТ	45

1.6.1.	Расчет конвективного теплового потока по длине сопла	45

1.6.2.	Расчет радиационного теплового потока по длине сопла	59

1.7.	Расчет потерь удельного импульса	62

1.8.	Расчет воспламенительного устройства	63

1.8.1.	Расчет заряда основного воспламенителя	64

1.8.2.	Расчет толщины бронирующего покрытия основного воспламенителя	67

1.8.3.	Расчет толщины теплозащитного покрытия	68

1.8.4.	Расчет толщины стенки корпуса воспламенителя	70

1.8.5.	Расчет предвоспламенителя	71

1.9.	Расчет и проектирование сопловой заглушки	72

2.	Исследовательская часть	74

Введение	75

2.1.	Массоприход с поверхности горения	76

2.2.	Влияние свойств топлив на РДТТ	76

2.3.	Обоснование выбора топливной пары	79

3.	Технологическая часть	81

Введение	82

3.1.	Схема технологического процесса изготовления заряда	83

3.2.	Разработка операционного технологического процесса	88

3.3.	Описание операций	92

3.4.	Расчет шнекового экструдера	98

4.	Охрана труда и экология	104

Введение	105

4.1.	Анализ вредных и опасных факторов	106

4.2.	Оценка выбросов при огневых стендовых испытаниях	107

4.3.	Расчет звукоизоляции кабины для персонала	110

5.	Организационно-экономическая часть	115

Введение	116

5.1.	Основные этапы НИиОКР	117

5.2.	Затраты на проектирование, изготовление и испытание	119

5.2.1.	Расчет заработной платы при проектировании и изготовлении	119

5.2.2.	Затраты на оборудование	126

5.2.3.	Затраты на вспомогательное ПО	127

5.2.4.	Затраты на материалы	127

5.2.5.	Суммарные затраты на проектирование	128

5.2.6.	Затраты на испытания	129

5.2.7.	Полные затраты	130

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	131

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	132

Приложение А. Характеристики ТРТ	134

Приложение Б. Термодинамический расчет	138

Приложения В. Теплофизические свойства ПС	142

Приложение Г. Зависимость расхода и угла наклона конуса поверхности горения в широком диапазоне давлений	160

Приложение Д. Результаты расчета расхода для топливных пар в зависимости от давления	162

Приложение Е. Результаты расчета угла наклона конуса для топливных пар в зависимости от давления	168

Приложение Ж. Графическая часть дипломного проекта	174

- ВВЕДЕНИЕ

Ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ) называется двигатель прямой реакции, в котором химическая энергия твердого топлива преобразуется сначала в тепловую, а затем – в кинетическую энергию продуктов сгорания (ПС), истекающих с большой скоростью в окружающее пространство. Находящийся в камере сгорания (КС) заряд твердого топлива, являющийся источником химической энергии и рабочего тела, выполняется определенной формой, массой и размером.

РДТТ нашли широкое применение в качестве вспомогательных ракетных двигателей для коррекции траектории и стабилизации летательных аппаратов, торможения и посадки, маршевых двигателей многоступенчатых баллистических ракет и ракетоносителей для вывода космических аппаратов на орбиту.

Целью данного дипломного проекта является разработка РДТТ третьей ступени ракеты-носителя.

Необходимость разработки РДТТ в данном случае определяется рядом его преимуществ перед жидкостным ракетным двигателем (ЖРД):

- относительная простота конструкции РДТТ, связанная с размещением заряда твердого топлива в камере сгорания, что позволяет исключить сложные системы подачи топлива. Сопловой блок, как правило, не требует принудительного охлаждения. В конструкции РДТТ, за исключением органов управления вектором тяги, отсутствуют подвижные части;

- простота эксплуатации. Малая численность персонала для обслуживания и подготовки к пуску;

- значительные гарантийные сроки хранения РДТТ в снаряженном состоянии на стартовых позициях;

- высокая надежность, возможность прямого контроля большинства составных частей в процессе производства;

Для достижения главной цели дипломного проекта определены следующие задачи:

- проектирование заряда твердого топлива;

- разработка корпуса двигателя;

- разработка конструкции соплового блока;

- расчет теплозащитного покрытия (ТЗП);

- проектирование воспламенительного устройства.

В исследовательской части проекта необходимо определить качественный характер зависимости параметров двигателя от параметров используемых топлив, обосновать выбор топливной пары.

В технологической части рассматривается технологический процесс изготовления заряда из смесевого твердого ракетного топлива.

В организационно-экономической части поставлена задача определения затрат на проектирование РДТТ третьей ступени, изготовление опытных образцов и их испытания.

В части посвященной экологии и промышленной безопасности необходимо оценить влияние вредных и опасных факторов на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла изделия, провести расчет и анализ шумового воздействия на кабину персонала во время испытаний.

Конструкторская часть

Задание на проектирование

Исходными данными для проектирования являются импульс тяги РДТТ, время работы двигателя, среднее давление в камере сгорания, диаметр «ведущего» и «ведомого» зарядов, численные значения которых приведены в таблице Таблица 1.1.

Таблица 1.1 – Исходные данные

| Импульс тяги РДТТ, | 1500 |
| --- | --- |
| Время работы двигателя , |  |
| Среднее давление в камере сгорания, | 5 |
| Диаметр «ведомого» заряда | 0,5 |
| Диаметр «ведущего» заряда | 0,02 |

Проектирование заряда твердого топлива

Выбор формы заряда

Торцевой заряд твердого топлива, несмотря на ряд преимуществ, таких как простота расчета баллистических характеристик, высокая технологичность, высокий коэффициент заполнения камеры сгорания [1] имеет главный недостаток, ограничивающий его использование в маршевых двигателях – малая величина площади поверхности горения при значительной толщине свода.

В качестве решения данной проблемы выбрана следующая концепция заряда: по оси расположен заряд вспомогательного топлива («ведущий») пренебрежимо малого диаметра, что позволяет торцевой поверхности основного заряда («ведомый») при выгорании глухой вершины конуса не разгораться по сферической поверхности.

Параметры горения топлив «ведущего» и «ведомого» зарядов определяют массово-габаритные характеристики изделия, влияют на поведение двигателя (конечный импульс) после выгорания «ведущего» заряда ввиду наличия дегрессивно догорающих остатков [2]. Таким образом, поиск подходящей пары топлив для «ведущего» и «ведомого» зарядов является важной задачей оптимизации при проектировании РДТТ.

На рисунке Рисунок 1.1 представлен общий вид заряда с внутренней конической поверхностью горения и осевым ускорительным зарядом.

На рисунке Рисунок 1.2 представлены параметры горения составного заряда с коническим углублением.

Рисунок 1.1 – Общий вид заряда с внутренней конической поверхностью горения и осевым ускорительным зарядом. А – заряд основного топлива, В – центральный заряд быстрогорящего («ведущего») топлива, 0 – исходная поверхность горения, 2 – поверхность горения, соответствующая началу догорания остаточной части основного заряда топлива.

Рисунок 1.2 – Параметры горения составного заряда с коническим углублением.

Торцевой заряд с коническим углублением при достаточно малом угле конуса обеспечивает необходимую начальную площадь поверхности горения и величину тяги.

Подобная конфигурация заряда позволяет гармонично организовать утопленное в заряд сопло, что повысит коэффициент заполнения камеры и улучшит массогабаритные показатели двигателя.

Выбор твердого ракетного топлива

Для обеспечения заданных условий работы РДТТ, необходимо подобрать топливо из имеющейся базы данных, которое будет максимально удовлетворять исходным данным.

В современных ракетных двигателях на твердом топливе чаще используют смесевое твердое ракетное топливо (СТРТ), чем баллиститное твердое ракетное топливо (БТРТ).

Стремительное развитие и использование СТРТ как в нашей стране, так и за рубежом обусловлено более высокими энергомассовыми и другими характеристиками по сравнению с БТРТ [3].

Подбор топлива осуществляется путем выбора из композиций, приведенных в приложении А.

Массоприход с поверхности заряда твердого топлива определяется по следующей зависимости [4]:

,

где  плотность топлива,  единичная скорость горения,  показатель в законе горения,  давление в камере сгорания,  площадь горения.

Тогда массоприход с поверхности горения для рассматриваемой конфигурации:

,

где индекс 1 используется для топлива «ведомого» заряда, индекс 2 используется для «ведущего» заряда.

Угол наклона конуса горящей поверхности определяется следующей зависимостью:

.

Тогда площадь горения «ведомого»:

,

где внешний диаметр «ведомого», внутренний диаметр «ведомого».

Получаем итоговую зависимость:

.

В результате расчета, учитывая полученные значения расхода топлива при заданном диаметре заряда и угол наклона конуса горящей поверхности, что позволяет гармонично организовать утопленное в заряд сопло, для «ведущего» заряда выбрано топливо марки ПХН – 2М, для «ведомого» выбрано топливо марки ПХА – 4М.

Характеристики комбинации представлены в таблице Таблица 1.2 и таблице Таблица 1.3.

Таблица 1.2 – Характеристики топлива ПХН – 2М

| Состав | Окислитель | перхлорат нитрония, % | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горючее | порошкообразный алюминий, % | 60 |
|  | ГСВ | поливинилхлорид, % | 10 |
| Условная химическая формула |  |  |  |
| Энтальпия образования , |  |  |  |
| Закон горения |  |  |  |
| Плотность топлива , |  |  | 2430 |
| Теплопроводность, |  |  |  |
| Коэффициент теплопроводности , |  |  | 4,5 |
| Коэффициент линейного расширения, |  |  |  |
| Минимальное давление устойчивого горения, кПа |  |  | 0,7 |
| Эксплуатационный интервал температур |  |  | [240;293] |

Таблица 1.3 – Характеристики топлива ПХА – 4М

| Состав | Окислитель | перхлорат аммония, % | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горючее | порошкообразный алюминий, % | 20 |
|  | ГСВ | нитразол, % | 45 |
| Условная химическая формула |  |  |  |
| Энтальпия образования , |  |  |  |
| Закон горения |  |  |  |
| Плотность топлива , |  |  | 1800 |
| Теплопроводность, |  |  |  |
| Коэффициент теплопроводности , |  |  | 0,94 |
| Коэффициент линейного расширения, |  |  |  |
| Минимальное давление устойчивого горения, кПа |  |  | 30 |
| Эксплуатационный интервал температур |  |  | [220;320] |

Термодинамический расчет характеристик

С помощью программы «TERRA» [5] проводится термодинамический расчет горения в камере сгорания, расширения в сопле и равновесного состава продуктов сгорания.

В приложении Б приводятся результаты термодинамического расчета.

Расчет внутрибаллистических характеристик

Для получения основных параметров РДТТ необходимо провести расчет внутрибаллистических характеристик.

Из результатов термодинамического расчета выбранной пары топлив используется значения равновесной температуры продуктов сгорания , показателя адиабаты , удельного импульса .

Приведенная скорость потока продуктов сгорания в выходном сечении сопла:

.

Газодинамические функции:

Комплекс:

.

Расход:

.

Площадь критического сечения:

где коэффициент, учитывающий потери энергии на нагрев стенок камеры сгорания и на неполноту сгорания твердого топлива, коэффициент потерь в сопле.

Диаметр критического сечения:

.

Площадь выходного сечения сопла:

.

Диаметр выходного сечения сопла:

.

Площадь горения:

Скорость горения:

,

где единичная скорость горения «ведомого» топлива; показатель в законе горения.

Для расчёта изменения поверхности горения применяется геометрический метод, в основе которого лежит допущение о равномерности поля скорости горения топлива. Из этого допущения следует, что скорость горения всегда нормальна к поверхности горения, и процесс выгорания происходит параллельными слоями.

Полученные данные используются для расчета давления в камере сгорания, скорости горения заряда и тяги по времени работы РДТТ в зависимости от величины сгоревшего свода заряда.

Расчет давления в зависимости от площади горения:

.

Скорость горения:

.

Время работы:

.

Тяга:

.

Результаты расчета представлены в таблице Таблица 1.4.

Таблица 1.4 – Зависимости площади горения, давления в камере сгорания, скорости горения и тяги от величины сгоревшего свода «ведомого» заряда

| № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 2 | 1,33 | 0,0222 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 3 | 2,67 | 0,0445 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 4 | 4 | 0,0667 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 5 | 5,33 | 0,0889 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 6 | 6,67 | 0,1112 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 7 | 8 | 0,1334 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 8 | 9,33 | 0,1556 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 9 | 10,67 | 0,1779 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 10 | 12 | 0,2001 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 11 | 13,33 | 0,2223 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 12 | 14,67 | 0,2445 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 13 | 16 | 0,2668 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 14 | 17,33 | 0,2890 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 15 | 18,67 | 0,3112 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 16 | 20 | 0,3335 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| № |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21,33 | 0,3557 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 18 | 22,67 | 0,3779 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 19 | 24 | 0,4002 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 20 | 25,33 | 0,4224 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 21 | 26,67 | 0,4446 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 22 | 28 | 0,4669 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 23 | 29,33 | 0,4891 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 24 | 30,67 | 0,5113 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 25 | 32 | 0,5336 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 26 | 33,33 | 0,5558 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 27 | 34,67 | 0,5780 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 28 | 36 | 0,6003 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 29 | 37,33 | 0,6225 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 30 | 38,67 | 0,6447 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 31 | 40 | 0,6669 | 0,3601 | 5 | 16,674 | 36046,96 |
| 32 | 40,89 | 0,6818 | 0,3557 | 4,9106 | 16,602 | 35402,41 |
| 33 | 41,79 | 0,6967 | 0,3472 | 4,7568 | 16,475 | 34293,89 |
| 34 | 42,70 | 0,7115 | 0,3337 | 4,5144 | 16,269 | 32546,36 |
| 35 | 43,62 | 0,7264 | 0,3142 | 4,1709 | 15,964 | 30069,85 |
| 36 | 44,57 | 0,7413 | 0,2874 | 3,7088 | 15,520 | 26738,33 |
| 37 | 45,55 | 0,7561 | 0,2507 | 3,0993 | 14,866 | 22343,86 |
| 38 | 46,59 | 0,7710 | 0,1929 | 2,1965 | 13,687 | 15835,38 |
| 39 | 48,76 | 0,7859 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Полный импульс тяги:

.

Расчет отклонений внутрибаллистических параметров

Разделяем отклонения параметров на случайные и неслучайные. К случайным относят отклонения из-за разбросов технологических режимов и различных свойств сырья в пределах одной партии, из-за изменения свойств стенок и условий теплопередачи, из-за разброса площади критического сечения и среза сопла в пределах допуска.

Для расчета объединяем все случайные факторы и считаем разброс характеристик из-за случайных параметров равным .

Тогда:

,

.

К неслучайным отклонениям можно отнести отклонения из-за изменения начальной температуры заряда.

Отклонения из-за изменения начальной температуры заряда:

,

.

,

.

,

.

Отклонения по давлению в камере сгорания:

,

.

Давление в камере сгорания:

,

.

Скорость горения:

,

.

Время работы:

.

Тяга:

.

Таблица 1.5 – Зависимости площади горения, давления в камере сгорания, скорости горения, времени работы и тяги от величины сгоревшего свода при двух случаях предельных отклонений

|  |  | MIN |  |  |  | MAX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 0 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 0 | 49,40 |
| 0,022 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 2,4 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 1,1 | 49,40 |
| 0,045 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 4,8 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 2,2 | 49,40 |
| 0,067 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 7,3 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 3,3 | 49,40 |
| 0,089 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 9,7 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 4,5 | 49,40 |
|  |  | MIN |  |  |  | MAX |  |  |  |
| 0,111 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 12,2 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 5,6 | 49,40 |
| 0,133 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 14,6 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 6,7 | 49,40 |
| 0,156 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 17,1 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 7,8 | 49,40 |
| 0,178 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 19,6 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 8,9 | 49,40 |
| 0,200 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 21,9 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 10,1 | 49,40 |
| 0,222 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 24,4 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 11,2 | 49,40 |
| 0,245 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 26,9 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 12,3 | 49,40 |
| 0,267 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 29,3 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 13,4 | 49,40 |
| 0,289 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 31,8 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 14,5 | 49,40 |
| 0,311 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 34,2 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 15,6 | 49,40 |
| 0,334 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 36,7 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 16,7 | 49,40 |
| 0,356 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 39,1 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 17,9 | 49,40 |
| 0,378 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 41,5 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 18,9 | 49,40 |
| 0,400 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 43,9 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 20,1 | 49,40 |
| 0,422 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 46,4 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 21,2 | 49,40 |
| 0,445 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 48,9 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 22,3 | 49,40 |
| 0,467 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 51,3 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 23,4 | 49,40 |
| 0,489 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 53,8 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 24,6 | 49,40 |
| 0,511 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 56,2 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 25,7 | 49,40 |
| 0,534 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 58,6 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 26,8 | 49,40 |
| 0,556 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 61,1 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 27,9 | 49,40 |
| 0,578 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 63,5 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 29,0 | 49,40 |
| 0,600 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 65,9 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 30,1 | 49,40 |
| 0,623 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 68,4 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 31,2 | 49,40 |
| 0,645 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 70,9 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 32,4 | 49,40 |
|  |  | MIN |  |  |  | MAX |  |  |  |
| 0,667 | 0,360 | 1,733 | 9,098 | 73,3 | 12,50 | 6,852 | 19,92 | 33,5 | 49,40 |
| 0,682 | 0,356 | 1,70 | 9,059 | 74,9 | 12,27 | 6,729 | 19,83 | 34,2 | 48,51 |
| 0,697 | 0,347 | 1,65 | 8,99 | 76,6 | 11,89 | 6,518 | 19,68 | 34,9 | 46,99 |
| 0,712 | 0,334 | 1,57 | 8,88 | 78,3 | 11,28 | 6,186 | 19,43 | 35,7 | 44,60 |
| 0,726 | 0,314 | 1,45 | 8,71 | 79,9 | 10,42 | 5,715 | 19,07 | 36,5 | 41,20 |
| 0,741 | 0,287 | 1,29 | 8,47 | 81,7 | 9,272 | 5,082 | 18,54 | 37,3 | 36,64 |
| 0,756 | 0,251 | 1,075 | 8,11 | 83,5 | 7,748 | 4,247 | 17,75 | 38,1 | 30,62 |
| 0,771 | 0,193 | 0,76 | 7,47 | 85,4 | 5,49 | 3,010 | 16,35 | 38,9 | 21,70 |
| 0,786 | 0 | 0 | 0 | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 40,8 | 0 |

Расчет тепловых потоков и толщины слоя теплозащитного покрытия в КС

В процессе работы РДТТ основные элементы конструкции и узлы испытывают значительные тепловые нагрузки, наибольшая доля теплового потока реализуется в КС.

Возможные негативные эффекты:

- Нагрев элементов конструкции, ухудшение прочностных характеристик.

- Разрушение конструкционных материалов, которые обеспечивают газодинамический профиль сопла, что приводит к изменению критического сечения, искажению профиля сопла.

- Осаждение конденсированной фазы на газодинамический профиль двигателя.

Расчет тепловых потоков проводится по методике В.С. Авдуевского для следующих начальных условий [6]:

- давление в камере сгорания ;

- температура ;

- диаметр критического сечения ;

- газовая постоянная ;

- показатель адиабаты ;

- массовая доля конденсированных частиц ;

- полная энтальпия ПС ;

- коэффициент динамической вязкости ;

- теплоёмкость продуктов сгорания .

Теплозащитное покрытие должно обеспечивать:

- надежную защиту стенки КС от воздействия тепловых потоков;

- надежную адгезию к корпусу и защитно-крепящему слою;

- сохранение собственных несущих свойств в условиях упругой деформации;

- стабильность свойств при длительном хранении;

В качестве материала ТЗП применяется композиционный материал с основой связующего из термопластичного полимера и дисперсно-волокнистого наполнителя из керамики.

Данный аблятор обладает следующими характеристиками:

- плотность материала покрытия ;

- удельная теплоёмкость покрытия ;

- коэффициент теплопроводности ;

- температура поверхности газового тракта ;

- полная энтальпия материала покрытия ;

- массовое содержание связующего ;

- удельная теплота абляции материала .

Исходные данные для расчета цилиндрической части приведены в таблице Таблица 1.6.

Таблица 1.6 – Параметры цилиндрической части

| № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 25 | 500 |
| 2 | 3,79 | 25 | 500 |
| 3 | 7,59 | 27 | 500 |
| 4 | 11,39 | 30 | 500 |
| 5 | 15,18 | 32 | 500 |
| 6 | 18,98 | 35 | 500 |
| 7 | 22,77 | 37 | 500 |
| 8 | 26,57 | 40 | 500 |
| 9 | 30,36 | 42 | 500 |
| 10 | 34,16 | 45 | 500 |
| 11 | 37,95 | 47 | 500 |
| 12 | 41,75 | 48 | 500 |
| 13 | 45,54 | 50 | 500 |

Исходные данные для расчета заднего днища приведены в таблице Таблица 1.7.

Таблица 1.7 – Параметры заднего днища

| № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48,76 | 50 | 500 |
| 2 | 48, 76 | 62,5 | 458,33 |
| 3 | 48, 76 | 75 | 416,67 |
| 4 | 48, 76 | 87,5 | 375 |
| 5 | 48, 76 | 100 | 333,33 |
| 6 | 48, 76 | 112,5 | 291,67 |
| 7 | 48, 76 | 125 | 250 |
| 8 | 48, 76 | 137,5 | 208,33 |
| 9 | 48, 76 | 150 | 166,67 |
| 10 | 48, 76 | 162,5 | 125 |
| 11 | 48, 76 | 175 | 83,33 |
| 12 | 48, 76 | 187,5 | 41,67 |

Число Маха в данной зоне:

,

где  характерная скорость течения газа.

Статическая температура ПС:

.

Коэффициент восстановления температуры:

,

где  критерий Прандтля.

Температура ПС на адиабатической стенке:

.

Энтальпия ПС на адиабатической стенке:

,

где  теплоёмкость продуктов сгорания.

Энтальпия ПС при температуре стенки :

.

Плотность ПС при температуре стенки :

.

Значение числа Рейнольдса и Прандтля у стенки:

,

,

где эквивалентный размер области; коэффициент динамической вязкости;  коэффициент теплопроводности.

Значение числа Стантона на идеальной стенке:

.

Значение числа Стантона для реальных условий:

,

где коэффициент, учитывающий вдув газа в результате разложения газа,; коэффициент, учитывающий шероховатость стенки, ;коэффициент, учитывающий влияние турбулентности пульсаций, ; коэффициент, учитывающий влияние конденсированных частиц ПС, .

Плотность конвективного теплового потока к стенке камеры сгорания:

,

,

где коэффициент теплоотдачи.

Далее рассчитывается значение плотности радиационного теплового потока.

Значение степени черноты стенки.

Для определения степени черноты продуктов сгорания используется методика, изложенная в [7]. Из результатов термодинамического расчета находятся мольные концентрации молекул воды  и углекислого газа . Парциальные давление указанных молекул рассчитываются с использованием значения молекулярной массы газообразных продуктов сгорания по зависимостям:

,

.

Далее, принимая характерный диаметр излучающего объема, равным характерному размеру зоны, определяем среднюю длину пути луча:

.

По номограмме находим интегральные излучательные способности трехатомных молекул и газообразных ПС в целом:

,

,

.

Будем считать, что плотность конденсированной фазы составляет .

Среднемассовый диаметр конденсированных частиц ПС:

где .

Тогда эффективный коэффициент ослабления луча в продуктах сгорания:

Эффективная излучательная способность продуктов сгорания:

.

Плотность радиационного теплового потока:

где  постоянная Стефана-Больцмана, .

Скорость уноса массы материала ТЗП рассчитывается в предположении равенства начальной температуры ТЗП :

,

где  полная энтальпия ПС.

Примем, что максимально допустимая температура силовой оболочки под материалом ТЗП равна . Тогда с учетом определенных выше значений необходимая толщина слоя абляционного ТЗП рассчитывается по формуле:

,

где  коэффициент температуропроводности покрытия.

Аналогичным образом рассчитывается потребные значения толщин ТЗП в других характерных зонах камеры сгорания РДТТ. При этом изменяются в расчете только характерная скорость течения газа и эквивалентный размер диаметра. Результаты расчета приведены в таблице Таблица 1.8 – Таблица 1.11.

Таблица 1.8 – Результаты расчета для цилиндрической части

| 0,0189 | 3906,33 | 3906,425 | 25362,0325 | 0,6422606 | 1,17055 | 1,15372 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0189 | 3906,33 | 3906,425 | 25362,0325 | 0,6422606 | 1,17055 | 1,15372 |
| 0,0204 | 3906,35 | 3906,462 | 25362,2753 | 0,6936415 | 1,152667 | 1,13609 |
| 0,0227 | 3906,38 | 3906,524 | 25362,6744 | 0,7707128 | 1,128626 | 1,11239 |
| 0,0242 | 3906,41 | 3906,568 | 25362,9638 | 0,8220936 | 1,114147 | 1,09812 |
| 0,0265 | 3906,45 | 3906,64 | 25363,433 | 0,8991649 | 1,09435 | 1,07860 |
| 0,0280 | 3906,48 | 3906,692 | 25363,7691 | 0,9505458 | 1,082249 | 1,06667 |
| 0,0302 | 3906,53 | 3906,775 | 25364,3083 | 1,0276170 | 1,065498 | 1,05016 |
| 0,0318 | 3906,56 | 3906,834 | 25364,6911 | 1,0789979 | 1,055146 | 1,03995 |
| 0,0340 | 3906,62 | 3906,928 | 25365,3004 | 1,1560692 | 1,040678 | 1,02569 |
| 0,0355 | 3906,66 | 3906,994 | 25365,7299 | 1,2074500 | 1,03166 | 1,01680 |
| 0,0363 | 3906,68 | 3907,028 | 25365,9517 | 1,2331405 | 1,027322 | 1,01253 |
| 0,0378 | 3906,72 | 3907,099 | 25366,4092 | 1,2845213 | 1,018962 | 1,00429 |

Таблица 1.9 – Результаты расчета для цилиндрической части

| 0,9958 | 1,4003448 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,263536 | 2,3912438 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,99583 | 1,4003448 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,263536 | 3,3913696 |
| 1,0591 | 1,4892626 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,269677 | 4,3836526 |
| 1,1521 | 1,6202173 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,278722 | 5,4342314 |
| 1,2132 | 1,7060570 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,284651 | 6,5348997 |
| 1,3033 | 1,8328371 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,293408 | 7,7152468 |
| 1,3626 | 1,9161434 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,299162 | 8,9184475 |
| 1,4503 | 2,0394371 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,307678 | 10,221698 |
| 1,5081 | 2,1206003 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,313284 | 11,522892 |
| 1,5935 | 2,2409122 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,321594 | 12,943663 |
| 1,6499 | 2,3202244 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,327072 | 14,339195 |
| 1,6780 | 2,3596256 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,329793 | 15,678150 |
| 1,7337 | 2,4379392 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151479 | 0,335202 | 17,145222 |

Таблица 1.10 – Результаты расчета для заднего днища

| 0,0378 | 3906,72 | 3907,099 | 25366,4092 | 1,2845213 | 1,018962 | 1,00429 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0473 | 3907,01 | 3907,604 | 25369,6923 | 1,4718474 | 0,99155 | 0,97726 |
| 0,0568 | 3907,37 | 3908,223 | 25373,7056 | 1,6056517 | 0,974391 | 0,96035 |
| 0,0662 | 3907,80 | 3908,953 | 25378,4496 | 1,6859342 | 0,964867 | 0,95096 |
| 0,0757 | 3908,29 | 3909,797 | 25383,9247 | 1,7126951 | 0,961761 | 0,94790 |
| 0,0851 | 3908,85 | 3910,753 | 25390,1315 | 1,6859342 | 0,964714 | 0,95081 |
| 0,0946 | 3909,47 | 3911,821 | 25397,0706 | 1,6056517 | 0,974082 | 0,96005 |
| 0,1041 | 3910,16 | 3913,003 | 25404,7427 | 1,4718474 | 0,991079 | 0,97680 |
| 0,1135 | 3910,91 | 3914,298 | 25413,1486 | 1,2845213 | 1,018317 | 1,00365 |
| 0,1230 | 3911,73 | 3915,706 | 25422,2891 | 1,0436736 | 1,061365 | 1,04609 |
| 0,1325 | 3912,62 | 3917,227 | 25432,1652 | 0,7493041 | 1,133934 | 1,11762 |
| 0,1419 | 3913,57 | 3918,862 | 25442,7778 | 0,4014129 | 1,284514 | 1,26607 |

Таблица 1.11 – Результаты расчета для заднего днища

| 1,73370731 | 2,4379392 | 0,45 | 0,274799 | 2,4151467 | 0,335202 | 18,224466 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,10882420 | 2,9654285 | 0,412 | 0,274119 | 2,4091728 | 0,371224 | 19,798430 |
| 2,48679033 | 3,4969245 | 0,375 | 0,273439 | 2,4031933 | 0,407521 | 21,417090 |
| 2,87289370 | 4,0398631 | 0,337 | 0,272758 | 2,3972082 | 0,444608 | 23,096477 |
| 3,27273765 | 4,6021236 | 0,3 | 0,272076 | 2,3912175 | 0,48303 | 24,857168 |
| 3,69313566 | 5,1932873 | 0,262 | 0,271394 | 2,3852212 | 0,523447 | 26,727188 |
| 4,14333821 | 5,8263621 | 0,225 | 0,270711 | 2,3792192 | 0,566759 | 28,747073 |
| 4,63720988 | 6,5208445 | 0,187 | 0,270027 | 2,3732117 | 0,614312 | 30,979683 |
| 5,19782860 | 7,3091865 | 0,15 | 0,269343 | 2,3671985 | 0,668347 | 33,531512 |
| 5,86905958 | 8,2530715 | 0,112 | 0,268658 | 2,3611797 | 0,733126 | 36,606792 |
| 6,75276198 | 9,4957338 | 0,075 | 0,267973 | 2,3551552 | 0,81854 | 40,681906 |
| 8,19608561 | 11,525335 | 0,037 | 0,267287 | 2,3491251 | 0,958308 | 47,384707 |

Расчет и проектирование корпуса РДТТ

Корпус РДТТ – часть РДТТ, предназначенная для образования КС, размещения заряда твердого ракетного топлива, монтажа узлов и агрегатов, а также для соединения узла РДТТ с перемещающимся аппаратом.

Так как одной из особенностей РДТТ является то, что корпус двигателя одновременно является и корпусом, и камерой сгорания, то к нему выдвигается ряд требований:

- должен выдерживать внутренние нагрузки, которые обусловлены рабочим процессом;

- корпус должен быть спроектирован так, чтобы в системе корпус – заряд возникало минимальное количество возмущений;

- конструкция должна быть подходящей с точки зрения интеграции в состав подвижного аппарата;

- конструкция должна быть технологична;

- масса конструкции должна быть минимальной.

Основные задачи:

- выбор формы корпуса;

- выбор материалов;

- расчет толщины корпуса;

- выбор соединений и их расчет.

В настоящее время в РДТТ применяются в основном обечайки из трех типов материалов: металлические, из композиционных материалов и комбинированные. Широко используются композитные корпуса типа «кокон» (углепластиковые, органопластиковые и др.), изготавливаемые из волокна, пропитанного термостойким связующим, путем спирально-кольцевой намотки на оправку.

Корпус проектируемого РДТТ выполнен методом непрерывной намотки лентой органопластика на основе арамидных волокон, пропитанных эпоксидным связующим.

В качестве материала силовой оболочки принят композиционный материал – органопластик на основе армирующего материала – органоволокна марки «АРМОС» 600-А-К ТУ 6-12-172-91 и связующего марки ЭДТ-10 ОСТ 3-4759-80. Основные характеристики приведены в таблице Таблица 1.12.

Таблица 1.12 – Основные характеристики материала силовой оболочки корпуса

| Прочность волокна, МПа | 2500 |
| --- | --- |
| Модуль упругости, ГПА | 97 |
| Плотность, | 1,350 |
| Содержание связующего, % | 25-30 |

Расчет толщины силовой оболочки корпуса

Расчет проводится для начальных условий:

- максимальное давление в камере сгорания ;

- диаметры переднего и заднего полюсных отверстий , ;

- диаметр корпуса ;

Допустимое напряжение:

,

где коэффициент запаса прочности; предел прочности на разрыв в тангенциальном направлении.

Вычислим значения:

,

.

Допустимые напряжения при спиральной и кольцевой намотке :

,

.

Углы намотки волокон у переднего  и заднего  днищ:

,

.

Толщины обечаек спиральной намотки в месте соединения цилиндрической обечайки с передним  и задним  днищами:

,

.

Угол намотки волокон цилиндрической части оболочки:

.

Так как выполняется условие , то толщины спиральной и кольцевой намоток в центральной части обечайки:

,

.

Принимаем , , , .

Толщина центральной части цилиндрической обечайки:

.

Толщина обечайки в центральной части заднего днища:

.

Для безмоментной оболочки должно выполняется условие :

,

условие выполняется.

Текущая толщина спирального слоя на днищах:

,

,

где .

Таблица 1.13 ‒ Результаты расчета толщин переднего и заднего днищ

| 40 | 0,078 | 7,162 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 0,166 | 4,913 | — |
| 130 | 0,253 | 3,973 | — |
| 180 | 0,351 | 3,376 | — |
| 245 | 0,478 | 2,894 | 11,476 |
| 300 | 0,585 | 2,615 | 5,889 |
| 340 | 0,663 | 2,457 | 4,752 |
| 390 | 0,760 | 2,294 | 3,965 |
| 440 | 0,858 | 2,159 | 3,473 |
| 480 | 0,936 | 2,068 | 3,188 |
| 512,9 | 1 | 2 | 3 |

Расчет соединений корпусных деталей

Расчет болтового соединения заднего днища с сопловым блоком:

Внутренний диаметр резьбы:

где  коэффициент запаса прочности болта, ;  внутренний радиус уплотнения, ;  коэффициент запаса нераскрытия стыка, ;  коэффициент основной нагрузки, ;  предел прочности материала болтов, , число болтов, .

Берем болты М8 с наружным диаметром резьбы  и внутренним диаметром резьбы , материал – Сталь45.

Усилие за счет силы, раскрывающей соединение, действующее на один болт:

.

Усилие затяжки одного болта:

.

Нагрузка, действующая на болт:

.

Напряжения, возникающие в болте:

.

Действительный коэффициент запаса прочности болта:

.

Расчет и проектирование соплового блока

Сопло – это часть РДТТ, образующая канал переменного сечения, в котором осуществляется преобразование тепловой энергии топлива в кинетическую энергию истекающей струи ПС, основным назначением которого является создание тяги.

На сопло воздействуют следующие нагрузки:

- тепловое воздействие;

- скоростной напор;

- механическое воздействие;

- химическое взаимодействие ПС с конструкционными материалами;

- эрозионное воздействие двухфазного потока на трансзвуковую часть сопла;

- внешнее воздействие.

С учетом основного предназначения сопла и особенностей нагрузок качество профилирования контура сопла определяет массово-габаритные и тягово-импульсные характеристики, как двигательной установки (ДУ), так и летательного аппарата (ЛА) в целом. Поэтому проектирование соплового блока является одним из основных вопросов, для решения которого необходимо выполнить ряд задач:

- выбор типа сопла, расчет геометрических размеров характерных сечений;

- определение необходимости регулирования тяги РДТТ;

- построение геометрического профиля сужающейся, трансзвуковой и расширяющейся частей сопла;

- определение потерь удельного импульса;

- конструкционная проработка соплового блока.

Требования, предъявляемые к соплу РДТТ:

- сопловой блок должен выдерживать все факторы рабочего процесса: давление, температура, воздействие конденсированной фазы, воздействие космического излучения;

- сопловой блок должен удовлетворять эксплуатационным требованиям (удобство транспортировки, возможность управления вектором тяги и др.);

- сопловой блок должен обеспечивать минимальность осевых габаритов двигателя;

- сопловой блок должен быть технологичным в изготовлении.

Профилирование сужающейся части сопла

В настоящее время в конструкциях РДТТ используются сопла, у которых сужающаяся и трансзвуковая части располагаются в районе камеры сгорания – так называемые утопленные сопла. Профилирование профиля утопленной части сопла может выполняться поверхностью, образованной вращением эллипса с полуосями  и  относительно оси сопла [7].

Причем:

.

Для уменьшения эрозии сопла входное сечение выполняется в соответствии с рекомендацией:

,

,

.

Тогда:

,

,

.

Профилирование трансзвуковой части сопла

Неоптимальный профиль критического сечения сопла, как и неверный профиль сужающейся части, может привести к возникновению системы скачков уплотнения, которые снижают энергетические характеристики соплового блока в целом.

Минимальную длину обеспечивает сверхзвуковой профиль с угловой точкой, в котором сопряжение дозвукового и сверхзвукового участков сопла выполнено с изломом [7].

Профилирование сверхзвуковой части сопла

Для профилирования сверхзвуковой части сопла можно использовать метод Рао (огибающих). Данный метод позволяет построить контур сверхзвуковой части сопла, близкий к контуру, получаемому при использовании точных методик, основанных на интегрировании дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих сверхзвуковое течение идеального газа [7].

Из внутрибаллистического расчета известны следующие геометрические характеристики:

,

.

Методика приближенного построения такого профиля включает в себя нахождение углов  и относительной длины расширяющейся части, а образующая описывается параболой общего вида, которая строится геометрическим методом по координатам двух точек и касательным в них.

Безразмерный диаметр выходного сечения сопла:

Принимаем

Для рассчитанных  и выбранного угла  по таблице [9, кн. 1, с. 355…362] определяется относительная длина расширяющейся части сопла  и угол входа в сопло .

Длина профилированного участка:

Особенности проектирования соплового блока

С целью достижения высоких качеств сопла выберем из всех известных типов сопловых блоков односопловую конструкцию с центральным расположением относительно оси корпуса, сопловой блок проектируем утопленным.

Коэффициент утопления сопла:

,

где  полная длина сопла,  глубина погружения (расстояние от входа в сопло до точки пересечения оси сопла с контуром заднего днища).

Расчет тепловых потоков в сопле РДТТ

Расчет конвективного теплового потока по длине сопла

Расчет тепловых потоков проводится по методике В.С. Авдуевского [6].

В качестве объекта расчета принимается проточная часть классического осесимметричного сопла Лаваля, имеющая текущие координаты  и  или их безразмерные значения ; , где радиус критического сечения.

Начало продольной координаты x обычно находится в минимальном (критическом) сечении сопла. Расчет тепло-и массопереноса в пограничном слое течения ведется в продольной криволинейной координате  контура. Поскольку вход в сопло не является «внезапным» и ему предшествует некоторая предыстория развития пограничного слоя, уместно отнести начало координаты s от сечения входа в сопло на некоторое расстояние вверх по потоку для избежания неестественных результатов решения для этой области.

Координаты точек контура заносятся в таблицу Таблица 1.14.

Таблица 1.14 – Построение координат контура сопла

| 1 | 0 | 0 | 55,2 | 1,5 | 36,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11,045 | 0,300 | 42,057 | 1,143 | 54,866 |
| 3 | 22,09 | 0,600 | 38,334 | 1,042 | 66,549 |
| 4 | 25,755 | 0,699 | 37,648 | 1,023 | 70,278 |
| 5 | 29,42 | 0,799 | 37,174 | 1,010 | 73,974 |
| 6 | 33,11 | 0,899 | 36,893 | 1,003 | 77,675 |
| 7 | 36,8 | 1 | 36,8 | 1 | 81,367 |
| 8 | 40,49 | 1,100 | 39,353 | 1,069 | 85,854 |
| 9 | 44,18 | 1,200 | 41,773 | 1,135 | 90,267 |
| 10 | 51,56 | 1,401 | 46,271 | 1,257 | 98,911 |
| 11 | 58,915 | 1,601 | 50,378 | 1,369 | 107,335 |
| 12 | 66,27 | 1,801 | 54,186 | 1,472 | 115,617 |
| 13 | 88,36 | 2,401 | 64,457 | 1,752 | 139,981 |
| 14 | 110,45 | 3,001 | 73,693 | 2,003 | 163,925 |
| 15 | 132,54 | 3,602 | 82,059 | 2,229 | 187,547 |
| 16 | 154,63 | 4,202 | 89,678 | 2,436 | 210,915 |
| 17 | 176,72 | 4,802 | 96,722 | 2,628 | 234,101 |
| 18 | 198,81 | 5,402 | 103,303 | 2,807 | 257,151 |
| 19 | 220,9 | 6,002 | 109,483 | 2,975 | 280,09 |
| 20 | 242,99 | 6,603 | 115,312 | 3,133 | 302,936 |
| 21 | 265,08 | 7,203 | 120,83 | 3,283 | 325,705 |
| 22 | 287,17 | 7,804 | 126,076 | 3,426 | 348,409 |
| 23 | 309,26 | 8,404 | 131,081 | 3,561 | 371,06 |
| 24 | 331,35 | 9,004 | 135,876 | 3,692 | 393,664 |
| 25 | 353,44 | 9,604 | 140,487 | 3,818 | 416,23 |
| 26 | 375,53 | 10,204 | 144,914 | 3,938 | 438,759 |
| 27 | 397,62 | 10,804 | 149,149 | 4,053 | 461,252 |
| 28 | 419,71 | 11,405 | 153,181 | 4,163 | 483,707 |
| 29 | 441,8 | 12,005 | 157 | 4,266 | 506,125 |

Теплофизические свойства ПС получены из термодинамического расчета состояния с помощью ПК «TERRA» (Приложение В).

Газодинамическая функция расходонапряженности  характеризует собой текущую относительную плотность потока при постоянстве расхода в сопле  и определяется зависимостью:

.

По значениям ГДФ  в текущих сечениях по этой формуле определяется приведенная скорость .

По текущим значениям  определяется ГДФ давления , температуры  и плотности  в соответствующих сечениях:

,

Далее по текущим значениям ГДФ определяются текущие значения давления, температуры и плотности.

,

,

.

Скорость течения ПС рассчитывается по формуле:

,

где  скорость ПС в критическом сечении.

Число Маха определяется по формуле:

где местная скорость звука, .

Промежуточные результаты расчета заносятся в таблицу

Таблица 1.15.

Таблица 1.15 – Результаты термогазодинамического расчета

| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 2,25 | 0,444 | 0,286 | 0,274 | 3878,88 | 4,7819 | 3,27803 | 1315,80 | 361,293 |
| 2 | 11,045 | 1,306 | 0,7656 | 0,544 | 0,527 | 3807,21 | 4,2477 | 2,96663 | 1303,59 | 687,717 |
| 3 | 22,09 | 1,0851 | 0,9215 | 0,736 | 0,721 | 3725,07 | 3,6981 | 2,63974 | 1289,45 | 930,295 |
| 4 | 25,755 | 1,0466 | 0,9554 | 0,801 | 0,788 | 3692,00 | 3,4945 | 2,51672 | 1283,71 | 1011,65 |
| 5 | 29,42 | 1,0204 | 0,9799 | 0,866 | 0,856 | 3655,80 | 3,2824 | 2,3874 | 1277,40 | 1093,81 |
| 6 | 33,11 | 1,0050 | 0,9949 | 0,932 | 0,926 | 3615,96 | 3,0617 | 2,25143 | 1270,43 | 1177,61 |
| 7 | 36,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3572,47 | 2,8352 | 2,11024 | 1262,76 | 1262,76 |
| 8 | 40,49 | 1,1435 | 0,8744 | 1,358 | 1,415 | 3290,13 | 1,6805 | 1,35816 | 1211,84 | 1715,70 |
| 9 | 44,18 | 1,2885 | 0,7760 | 1,494 | 1,588 | 3160,81 | 1,3026 | 1,09581 | 1187,78 | 1887,21 |
| 10 | 51,56 | 1,5809 | 0,6325 | 1,664 | 1,821 | 2981,72 | 0,8993 | 0,80196 | 1153,64 | 2101,73 |
| 11 | 58,915 | 1,8741 | 0,5335 | 1,775 | 1,987 | 2853,68 | 0,6804 | 0,63405 | 1128,60 | 2242,56 |
| 12 | 66,27 | 2,1680 | 0,4612 | 1,858 | 2,116 | 2753,55 | 0,5423 | 0,52371 | 1108,62 | 2346,81 |
| 13 | 88,36 | 3,067 | 0,3259 | 2,023 | 2,399 | 2539,97 | 0,3247 | 0,33995 | 1064,76 | 2555,00 |
| 14 | 110,45 | 4,0101 | 0,2493 | 2,129 | 2,601 | 2393,07 | 0,2224 | 0,24713 | 1033,51 | 2688,85 |
| 15 | 132,54 | 4,9722 | 0,2011 | 2,204 | 2,757 | 2283,91 | 0,1653 | 0,19248 | 1009,66 | 2784,15 |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 154,63 | 5,9384 | 0,1683 | 2,261 | 2,883 | 2198,86 | 0,1299 | 0,15710 | 990,689 | 2856,20 |
| 17 | 176,72 | 6,9080 | 0,1447 | 2,307 | 2,988 | 2129,69 | 0,1060 | 0,13239 | 974,982 | 2913,49 |
| 18 | 198,81 | 7,8800 | 0,1269 | 2,344 | 3,078 | 2071,72 | 0,0889 | 0,11421 | 961,621 | 2960,64 |
| 19 | 220,9 | 8,8511 | 0,1129 | 2,376 | 3,158 | 2022,19 | 0,0763 | 0,10034 | 950,056 | 3000,34 |
| 20 | 242,99 | 9,8186 | 0,1018 | 2,402 | 3,228 | 1979,19 | 0,0665 | 0,08944 | 939,902 | 3034,39 |
| 21 | 265,08 | 10,780 | 0,0927 | 2,426 | 3,291 | 1941,40 | 0,0589 | 0,08067 | 930,885 | 3064,00 |
| 22 | 287,17 | 11,737 | 0,0851 | 2,447 | 3,348 | 1907,79 | 0,0527 | 0,07347 | 922,791 | 3090,09 |
| 23 | 309,26 | 12,687 | 0,0788 | 2,465 | 3,400 | 1877,60 | 0,0476 | 0,06746 | 915,463 | 3113,34 |
| 24 | 331,35 | 13,632 | 0,0733 | 2,482 | 3,448 | 1850,25 | 0,0433 | 0,06236 | 908,77 | 3134,26 |
| 25 | 353,44 | 14,573 | 0,0686 | 2,497 | 3,49 | 1825,26 | 0,0398 | 0,05798 | 902,612 | 3153,25 |
| 26 | 375,53 | 15,506 | 0,0644 | 2,510 | 3,534 | 1802,38 | 0,0367 | 0,0542 | 896,936 | 3170,54 |
| 27 | 397,62 | 16,426 | 0,0608 | 2,523 | 3,573 | 1781,43 | 0,0341 | 0,05091 | 891,710 | 3186,29 |
| 28 | 419,71 | 17,326 | 0,0577 | 2,534 | 3,608 | 1762,29 | 0,0318 | 0,04805 | 886,905 | 3200,61 |
| 29 | 441,8 | 18,201 | 0,0549 | 2,544 | 3,641 | 1744,82 | 0,0298 | 0,04555 | 882,5 | 3213,62 |

Чаще всего в расчетах РДТТ применяется модель В.С. Авдуевского, полученная для плоской непроницаемой пластины или цилиндра:

,

,

,

,

,

,

,

где  число Стантона (безразмерный коэффициент теплоотдачи);  число Рейнольдса;  число Прандтля;  функциональная поправка на переменность свойств потока по толщине пограничного слоя;  функциональная поправка на сжимаемость потока;  коэффициент восстановления температуры на адиабатической стенке;  энтальпия восстановления на адиабатической стенке;  температура восстановления на адиабатической стенке.

Подстрочный индекс  указывает на то, что данная величина определяется по температуре газа на стенке, индекс  – что величина определяется по температуре адиабатической стенки.

Плотность ПС в расчетных сечениях при  определяется с помощью уравнения состояния в допущении постоянства по сечению давления и газовой постоянной:

.

Остальные свойства газового потока при температуре  берутся из таблицы свойств продуктов сгорания путем аппроксимации.

Неизвестная температура стенки на границе контакта с рабочим телом может быть условно оценена величиной температурного фактора:

Значение коэффициента восстановления можно оценить по следующей рекомендации для турбулентного потока:

.

Значение числа Стантона для реальных условий:

.

Коэффициент теплоотдачи  определяется по значению числа Стантона:

Плотность конвективного теплового потока:

.

Результаты заносятся в таблицу

Таблица 1.16 и Таблица 1.17.

Таблица 1.16 – Результаты расчета коэффициента теплоотдачи

| 1 | 0 | 36,8 | 0,304 | 0,6725 | 3897,255 | 6474,3 | 25232,2 | 3312,66 | 3495,9 | 11580,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11,045 | 54,866 | 0,299 | 0,6686 | 3873,398 | 6273,0 | 24297,8 | 3292,38 | 3425,0 | 11276,59 |
| 3 | 22,09 | 66,549 | 0,298 | 0,6679 | 3846,052 | 6052,0 | 23276,6 | 3269,14 | 3345,2 | 10936,05 |
| 4 | 25,755 | 70,278 | 0,299 | 0,6688 | 3835,271 | 5968,3 | 22890,2 | 3259,98 | 3314,1 | 10804,2 |
| 5 | 29,42 | 73,974 | 0,301 | 0,6705 | 3823,704 | 5880,8 | 22486,7 | 3250,14 | 3281,1 | 10664,25 |
| 6 | 33,11 | 77,675 | 0,305 | 0,6730 | 3811,314 | 5790,0 | 22067,7 | 3239,61 | 3246,0 | 10516,06 |
| 7 | 36,8 | 81,367 | 0,309 | 0,6764 | 3798,221 | 5697,5 | 21640,6 | 3228,48 | 3209,3 | 10361,38 |
| 8 | 40,49 | 85,854 | 0,353 | 0,7068 | 3725,611 | 5246,7 | 19547,3 | 3166,77 | 3012,1 | 9538,796 |
| 9 | 44,18 | 90,267 | 0,381 | 0,7248 | 3701,106 | 5114,3 | 18928,8 | 3145,94 | 2948,2 | 9274,996 |
| 10 | 51,56 | 98,911 | 0,432 | 0,7562 | 3680,833 | 5010,7 | 18443,6 | 3128,70 | 2896,4 | 9062,298 |
| 11 | 58,915 | 107,33 | 0,468 | 0,7762 | 3670,712 | 4960,7 | 18209,3 | 3120,10 | 2871,0 | 8958,046 |
| 12 | 66,27 | 115,61 | 0,496 | 0,7913 | 3665,663 | 4936,1 | 18094,2 | 3115,81 | 2858,4 | 8906,522 |
| 13 | 88,36 | 139,98 | 0,560 | 0,8242 | 3666,131 | 4938,4 | 18104,8 | 3116,21 | 2859,6 | 8911,287 |
| 14 | 110,45 | 163,92 | 0,588 | 0,8376 | 3660,502 | 4911,2 | 17977,7 | 3111,42 | 2845,7 | 8854,194 |
| 15 | 132,54 | 187,54 | 0,589 | 0,8381 | 3643,566 | 4831,3 | 17603,2 | 3097,03 | 2804,2 | 8684,91 |
| 16 | 154,63 | 210,91 | 0,583 | 0,8356 | 3625,647 | 4749,0 | 17218,3 | 3081,8 | 2761,3 | 8509,916 |
| 17 | 176,72 | 234,10 | 0,579 | 0,8339 | 3611,187 | 4684,0 | 16914,8 | 3069,50 | 2727,4 | 8371,834 |
| 18 | 198,81 | 257,15 | 0,577 | 0,8327 | 3599,474 | 4632,0 | 16672,8 | 3059,55 | 2700,4 | 8262,073 |
| 19 | 220,9 | 280,09 | 0,575 | 0,8319 | 3589,625 | 4588,6 | 16471,6 | 3051,18 | 2678,0 | 8171,248 |
| 20 | 242,99 | 302,93 | 0,574 | 0,8313 | 3581,134 | 4551,5 | 16299,8 | 3043,96 | 2659,0 | 8094,027 |
| 21 | 265,08 | 325,70 | 0,573 | 0,8307 | 3573,719 | 4519,3 | 16150,9 | 3037,66 | 2642,6 | 8027,417 |
| 22 | 287,17 | 348,41 | 0,572 | 0,8303 | 3567,196 | 4491,1 | 16020,9 | 3032,11 | 2628,3 | 7969,472 |
| 23 | 309,26 | 371,06 | 0,571 | 0,8300 | 3561,425 | 4466,3 | 15906,6 | 3027,21 | 2615,8 | 7918,706 |
| 24 | 331,35 | 393,66 | 0,571 | 0,8298 | 3556,287 | 4444,3 | 15805,4 | 3022,84 | 2604,8 | 7873,906 |
| 25 | 353,44 | 416,23 | 0,571 | 0,8296 | 3551,686 | 4424,7 | 15715,2 | 3018,93 | 2594,9 | 7834,116 |
| 26 | 375,53 | 438,76 | 0,570 | 0,8295 | 3547,566 | 4407,2 | 15634,8 | 3015,43 | 2586,2 | 7798,744 |
| 27 | 397,62 | 461,25 | 0,570 | 0,8294 | 3543,878 | 4391,5 | 15563,2 | 3012,29 | 2578,5 | 7767,297 |
| 28 | 419,71 | 483,71 | 0,570 | 0,8294 | 3540,563 | 4377,5 | 15499,0 | 3009,47 | 2571,6 | 7739,19 |
| 29 | 441,8 | 506,13 | 0,570 | 0,8294 | 3537,564 | 4364,9 | 15441,1 | 3006,92 | 2565,3 | 7713,903 |

Таблица 1.17 – Результаты расчета коэффициента теплоотдачи

| 1 | 0,933666 | 3,8383 | 0,546585 | 0,349 | 0,7380 | 1,0005 | 0,7384 | 3,1764 | 15,3998 | 9,00258 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,929796 | 3,4305 | 1,392151 | 0,352 | 0,7412 | 1,0018 | 0,7426 | 2,6332 | 21,2775 | 12,36246 |
| 3 | 0,925337 | 3,0078 | 2,012449 | 0,357 | 0,7448 | 1,0035 | 0,7474 | 2,4437 | 22,8751 | 13,19686 |
| 4 | 0,923574 | 2,8502 | 2,194131 | 0,358 | 0,7461 | 1,0041 | 0,7493 | 2,4006 | 22,9415 | 13,19803 |
| 5 | 0,92168 | 2,6854 | 2,357496 | 0,360 | 0,7475 | 1,0049 | 0,7512 | 2,3649 | 22,7928 | 13,07294 |
| 6 | 0,919649 | 2,5129 | 2,499498 | 0,362 | 0,7489 | 1,0058 | 0,7533 | 2,3355 | 22,4360 | 12,82661 |
| 7 | 0,917501 | 2,3350 | 2,614973 | 0,365 | 0,7503 | 1,0067 | 0,7554 | 2,3122 | 21,8816 | 12,46673 |
| 8 | 0,905588 | 1,4110 | 2,29521 | 0,379 | 0,7559 | 1,0137 | 0,7663 | 2,3536 | 17,1639 | 9,591904 |
| 9 | 0,901567 | 1,1009 | 2,080362 | 0,384 | 0,7571 | 1,0175 | 0,7703 | 2,3931 | 14,6602 | 8,138852 |
| 10 | 0,898235 | 0,7642 | 1,768847 | 0,389 | 0,7579 | 1,0234 | 0,7757 | 2,4715 | 11,4995 | 6,349205 |
| 11 | 0,89657 | 0,5799 | 1,556905 | 0,391 | 0,7583 | 1,0280 | 0,7796 | 2,5390 | 9,48012 | 5,219821 |
| 12 | 0,895739 | 0,4628 | 1,401972 | 0,392 | 0,7584 | 1,0319 | 0,7827 | 2,5984 | 8,06782 | 4,43609 |
| 13 | 0,895816 | 0,2770 | 1,106276 | 0,392 | 0,7584 | 1,0411 | 0,7897 | 2,7493 | 5,56614 | 3,060934 |
| 14 | 0,894888 | 0,1900 | 0,936205 | 0,393 | 0,7586 | 1,0478 | 0,7949 | 2,8557 | 4,15344 | 2,280553 |
| 15 | 0,892093 | 0,1419 | 0,830869 | 0,398 | 0,7591 | 1,0527 | 0,7991 | 2,9222 | 3,23869 | 1,770058 |
| 16 | 0,889129 | 0,1120 | 0,759479 | 0,402 | 0,7596 | 1,0565 | 0,8026 | 2,9684 | 2,62432 | 1,427233 |
| 17 | 0,886729 | 0,0918 | 0,706578 | 0,406 | 0,7601 | 1,0598 | 0,8055 | 3,0063 | 2,19451 | 1,188718 |
| 18 | 0,88478 | 0,0773 | 0,665506 | 0,409 | 0,7604 | 1,0626 | 0,8081 | 3,0388 | 1,87905 | 1,014543 |
| 19 | 0,883137 | 0,0665 | 0,632821 | 0,411 | 0,7607 | 1,0651 | 0,8103 | 3,0668 | 1,63881 | 0,882408 |
| 20 | 0,881718 | 0,0581 | 0,606279 | 0,413 | 0,7610 | 1,0674 | 0,8123 | 3,0911 | 1,45044 | 0,779136 |
| 21 | 0,880476 | 0,0515 | 0,584365 | 0,415 | 0,7613 | 1,0694 | 0,8142 | 3,1124 | 1,29931 | 0,696508 |
| 22 | 0,879381 | 0,0462 | 0,565956 | 0,417 | 0,7616 | 1,0712 | 0,8158 | 3,1312 | 1,17563 | 0,629058 |
| 23 | 0,878411 | 0,0418 | 0,550275 | 0,418 | 0,7618 | 1,0729 | 0,8174 | 3,1480 | 1,07273 | 0,573069 |
| 24 | 0,877546 | 0,0381 | 0,536706 | 0,420 | 0,7620 | 1,0745 | 0,8188 | 3,1633 | 0,98582 | 0,525882 |
| 25 | 0,87677 | 0,0350 | 0,524805 | 0,421 | 0,7622 | 1,0759 | 0,8201 | 3,1773 | 0,91147 | 0,485592 |
| 26 | 0,876075 | 0,0323 | 0,514414 | 0,422 | 0,7624 | 1,0773 | 0,8213 | 3,1899 | 0,84741 | 0,450936 |
| 27 | 0,875452 | 0,0301 | 0,505462 | 0,423 | 0,7625 | 1,0785 | 0,8225 | 3,2013 | 0,79193 | 0,420978 |
| 28 | 0,874891 | 0,0281 | 0,497916 | 0,424 | 0,7627 | 1,0797 | 0,8235 | 3,2112 | 0,74371 | 0,394977 |
| 29 | 0,874383 | 0,0264 | 0,491741 | 0,424 | 0,7628 | 1,0808 | 0,8245 | 3,2196 | 0,70167 | 0,372332 |

Расчет радиационного теплового потока по длине сопла

Радиационный тепловой поток к поверхности сопла РДТТ складывается из излучения трехатомных газов и конденсированных частиц, находящихся в продуктах сгорания твердого топлива.

Плотность радиационного теплового потока:

где  – эффективная излучательная способность продуктов сгорания, состоящих из конденсированной и газовой фаз;  – эффективная степень черноты стенки.

Излучательная способность молекул  и  рассчитывается по формулам:

,

.

Тогда излучательная способность смеси газов  и  определяется как:

.

Принимая характерный диаметр излучающего объема, равным характерному размеру зоны, определяем среднюю длину пути луча:

.

Будем считать, что плотность конденсированной фазы составляет .

Среднемассовый диаметр конденсированных частиц ПС:

Эффективный коэффициент ослабления луча в продуктах сгорания:

.

Эффективная излучательная способность продуктов сгорания:

.

Суммарный тепловой поток по длине сопла:

.

Результаты представлены в таблице Таблица 1.18.

Таблица 1.18 – Конвективный, радиационный и суммарный тепловые потоки

| 9,00258 | 0,541512 | 9,544091 |
| --- | --- | --- |
| 12,36246 | 0,404894 | 12,76736 |
| 13,19686 | 0,323089 | 13,51995 |
| 13,19803 | 0,296482 | 13,49451 |
| 13,07294 | 0,269681 | 13,34262 |
| 12,82661 | 0,242291 | 13,0689 |
| 12,46673 | 0,214336 | 12,68106 |
| 9,591904 | 0,063808 | 9,655711 |
| 8,138852 | 0,007105 | 8,145958 |
| 6,349205 | -0,06324 | 6,285961 |
| 5,219821 | -0,10674 | 5,113084 |
| 4,43609 | -0,13773 | 4,298365 |
| 3,060934 | -0,1991 | 2,861836 |
| 2,280553 | -0,23448 | 2,046068 |
| 1,770058 | -0,25472 | 1,515341 |
| 1,427233 | -0,2685 | 1,158728 |
| 1,188718 | -0,27996 | 0,908762 |
| 1,014543 | -0,29 | 0,72454 |
| 0,882408 | -0,29896 | 0,583446 |
| 0,779136 | -0,30706 | 0,472076 |
| 0,696508 | -0,31447 | 0,382033 |
| 0,629058 | -0,32135 | 0,307707 |
| 0,573069 | -0,32779 | 0,245277 |
| 0,525882 | -0,33388 | 0,192006 |
| 0,485592 | -0,33967 | 0,145926 |
| 0,450936 | -0,34518 | 0,105758 |
| 0,420978 | -0,35042 | 0,070558 |
| 0,394977 | -0,35537 | 0,039602 |
| 0,372332 | -0,36003 | 0,012303 |

Расчет потерь удельного импульса

Потери удельного импульса можно разделить на ряд составляющих:

,

где потери удельного импульса из-за рассеяния потока; потери удельного импульса из-за трения потока; потери из-за наличия в ПС конденсированной фазы; потери из-за утопленности сопла; потери из-за химической неравновесности.

Потери удельного импульса из-за рассеяния потока:

где .

Потери удельного импульса из-за трения потока:

где  температурный фактор; шероховатость внутренней стенки сопла.

Потери из-за наличия в ПС конденсированной фазы:

,

,

,

,

.

где коэффициент, учитывающий абсолютное значение давления в камере сгорания РДТТ и обусловливающий снижение потерь при увеличении давления торможения вследствие ускорения процессов скоростной релаксации потока;  коэффициент, учитывающий влияние геометрической степени расширения сопла РДТТ, обусловливающего уменьшение двухфазных потерь за счет снижения градиента скорости потока по длине сопла.

Потери из-за утопленности сопла:

.

Потери из-за химической неравновесности:

.

Коэффициент потерь :

Расчет воспламенительного устройства

Основным назначением системы воспламенения является зажигание топливного заряда РДТТ за заданное время по определенному закону.

Основными задачами при проектировании системы воспламенения являются:

- выбор способа воспламенения;

- выбор конструктивной схемы системы воспламенения, её пространственного размещения в камере сгорания;

- выбор марки воспламенительного состава;

- определение массовых, геометрических параметров системы воспламенения.

Так как в космических условиях требуется большее время для воспламенения топлива, то в качестве воспламенителя используем РДТТ малой тяги.

Расчет заряда основного воспламенителя

Время работы воспламенителя для некосмического РДТТ:

.

Время работы воспламенителя для РДТТ, запускаемого в космосе:

.

Для воспламенения используем пиротехнический состав Б – 20СН, так как у него большая температура продуктов сгорания и большее количество конденсированной фазы в продуктах сгорания.

Удельные теплоемкости:

,

.

Коэффициент теплопроводности:

.

Коэффициент динамической вязкости:

.

Полная энтальпия:

.

Относительная массовая концентрация конденсированной фазы:

.

Газовая постоянная продуктов сгорания воспламенителя:

.

Температура продуктов сгорания воспламенителя:

.

Давление, которое должен обеспечить воспламенитель:

.

Плотность продуктов сгорания воспламенителя:

.

Свободный объем в камере:

.

Масса воспламенителя:

.

Масса воспламенителя в расчете на 1 м2 поверхности горения:

.

Принимаем массу воспламенителя:

.

Массовый расход воспламенителя:

.

Минимальное давление в критическом сечении сопла воспламенителя:

.

Минимальное давление в камере воспламенителя:

,

где  показатель адиабаты продуктов сгорания воспламенителя.

Принимаем давление в камере воспламенителя:

.

Скорость горения воспламенителя:

,

где  единичная скорость горения; показатель в законе горения.

Свод горения воспламенителя:

.

Плотность воспламенителя:

.

Площадь горения воспламенителя:

.

Берем воспламенитель в виде вкладного одноканального заряда с забронированными торцами.

Диаметр внутреннего канала заряда:

.

Наружный диаметр заряда:

.

Длина заряда:

.

Критерий Победоносцева для внутреннего канала:

.

Внутренний диаметр камеры:

.

Критерий Победоносцева для наружного канала:

.

Температура в камере:

.

Комплекс :

.

Площадь критического сечения:

.

где  коэффициент расхода отверстия.

Количество отверстий в воспламенителе:

.

Диаметр одного отверстия:

Принимаем .

Расчет толщины бронирующего покрытия основного воспламенителя

Для бронирующего покрытия АЦ–2:

Удельные теплоемкости:

.

Коэффициент теплопроводности:

.

Плотность:

.

Температуры:

,

.

Толщина бронирующего покрытия основного воспламенителя:

Расчет толщины теплозащитного покрытия

Плотность материала покрытия:

.

Удельная теплоемкость покрытия:

.

Температура пиролиза ТЗП:

.

Полная энтальпия материала покрытия:

.

Массовое содержание связующего:

.

Удельная теплота абляции материала:

.

Коэффициент температуропроводности ТЗП:

.

Число Прандтля:

.

Температура восстановления газа на адиабатической стенке:

.

Энтальпия восстановления газа на адиабатической стенке:

Температура стенки:

.

Примем:

.

Плотность потока при температуре стенки:

.

Скорость:

.

Характерный размер:

.

Число Рейнольдса при температуре стенки:

.

Число Стантона:

.

Плотность конвективного теплового потока к стенке:

.

Конвективный тепловой поток:

.

Примем радиационный тепловой поток:

.

Суммарный тепловой поток:

.

Скорость выгорания ТЗП:

,

.

Толщина ТЗП:

Принимаем .

Расчет толщины стенки корпуса воспламенителя

Корпус выполнен из стали:

,

.

Наружный диаметр корпуса:

.

Толщина стенки корпуса:

.

Принимаем  .

Расчет предвоспламенителя

Предвоспламенитель выполнен из дымного ружейного пороха (ДРП).

Относительная массовая концентрация к-фазы:

.

Газовая постоянная продуктов сгорания предвоспламенителя:

.

Температура продуктов сгорания предвоспламенителя:

.

Давление, которое должен обеспечить предвоспламенитель:

.

Плотность продуктов сгорания предвоспламенителя:

.

Свободный объем в воспламенителе:

.

Масса предвоспламенителя:

.

Принимаем .

Насыпная плотность предвоспламенителя:

.

Объем предвоспламенителя:

Выбираем пленочный насыпной предвоспламенитель бескаркасного типа.

Расчет и проектирование сопловой заглушки

Для создания в камере сгорания давления, необходимого для воспламенения основного заряда, используют сопловые заглушки.

Важным контролируемым параметром для сопловых заглушек является давление вылета.

По известным значениям давления вылета и диаметра, на котором установлена заглушка, можно определить усилие, которое действует на плоскость заглушки при вылете:

,

.

Площадь поверхности заглушки, на которую действует усилие:

.

Сила, действующая на заглушку со стороны камеры при вылете:

.

Потребная сила, необходимая для удержания заглушки:

.

Для крепления заглушки к стенке сопла будем использовать карбонильный клей, допускаемое значение на срез которого равно .

Величина боковой поверхности заглушки:

.

Ширина боковой стенки заглушки:

.

Исследовательская часть

- Введение

Торцевой заряд твердого топлива, несмотря на ряд преимуществ, таких как простота расчета баллистических характеристик, высокая технологичность, высокий коэффициент заполнения камеры сгорания [1] имеет главный недостаток, ограничивающий его использование в маршевых двигателях – малая величина площади поверхности горения при значительной толщине свода. В качестве решения данной проблемы приведена следующая концепция заряда: по оси расположен заряд вспомогательного топлива («ведущий») пренебрежимо малого диаметра, что позволяет торцевой поверхности основного заряда («ведомый») при выгорании глухой вершины конуса не разгораться по сферической поверхности.

Параметры горения топлив «ведущего» и «ведомого» зарядов определяют массово-габаритные характеристики изделия, влияют на поведение двигателя (конечный импульс) после выгорания «ведущего» заряда ввиду наличия дегрессивно догорающих остатков [2]. Таким образом, поиск подходящей пары топлив для «ведущего» и «ведомого» зарядов является важной задачей оптимизации при проектировании РДТТ.

Массоприход с поверхности горения

Массоприход с поверхности заряда твердого топлива определяется по следующим зависимостям [4]:

,

где  плотность топлива,  единичная скорость горения,  показатель в законе горения,  давление в камере сгорания,  площадь горения.

Тогда массоприход с поверхности горения для рассматриваемой конфигурации:

,

где индекс 1 используется для топлива «ведомого» заряда, индекс 2 используется для «ведущего» заряда.

Угол наклона конуса горящей поверхности определяется следующей зависимостью:

.

Тогда площадь горения «ведомого»:

,

где внешний диаметр «ведомого», внутренний диаметр «ведомого».

Получаем итоговую зависимость:

.

Влияние свойств топлив на РДТТ

Одним из параметров, который зависит от соотношения скоростей горения топлив является угол наклона свода «ведомого» заряда . Угол определяет количество несгоревших остатков и момент, в который начнется дегрессивное горение.

Зависимость относительного расхода от соотношения скоростей горения топлив при :

На рисунке Рисунок 2.1 представлен график влияния соотношения скоростей на угол наклона конуса и относительный расход основного топлива.

Рисунок 2.1 – Влияние соотношения скоростей на угол наклона конуса и относительный расход основного топлива

Параметр  может быть определен по следующей формуле:

,

где

,

,

.

На рисунке Рисунок 2.2 представлен график влияния соотношения диаметров и термодинамики топлив на общую термодинамику двигателя.

Рисунок 2.2 – Влияние соотношения диаметров и термодинамики топлив на общую термодинамику двигателя

По результатам расчетов можно сделать вывод, что при реальных значениях диаметра ведущего заряда снижение итогового комплекса термодинамических параметров топлива не превышает десятых долей процента, то есть негативным влиянием термодинамических параметров ведущего заряда можно пренебречь.

Относительный расход при :

Принимаем:

,

.

Итоговая зависимость относительного расхода от параметров закона горения при :

.

График влияния параметров закона горения на относительный расход в широком диапазоне давлений  представлен на графическом листе №5.

Обоснование выбора топливной пары

Для конкретных топливных пар была определена зависимость расхода и угла наклона конуса поверхности горения в широком диапазоне давлений.

С целью автоматизации процесса подбора оптимальной топливной пары разработана программа на языке программирования Python v.3.7 (Приложение Г). Результаты расчета представлены в приложении Д и приложении Е.

В процессе расчета использовались следующие уравнения:

суммарный расход:

.

угол наклона конуса горящей поверхности:

.

Графики зависимости расхода и угла наклона конуса горящей поверхности в широком диапазоне давлений для характерных топливных пар представлены на графическом листе №5.

По результатам расчета видно, что в допустимые диапазоны расхода и угла наклона конуса, полученные по исходным данным, попадает топливная пара «ПХН – 2М — ПХА – 4М». В качестве «ведущего» выбрано топливо марки ПХН – 2М, для «ведомого» выбрано топливо марки ПХА – 4М.

Технологическая часть

- Введение

В данной части дипломного проекта рассматривается технологический процесс изготовления заряда из смесевого твердого ракетного топлива.

Смесевые твердые топлива являются ярко выраженными гетерогенными, многофазными взрывчатыми системами, представляющими собой смесь, как правило, неорганического окислителя, органического высокомолекулярного горючего-связующего и содержащие специальные добавки (энергетические, эксплуатационные, технологические). По своей структуре СТРТ – высоконаполненные (до 95%) композиционные материалы, в полимерной матрице которых равномерно распределены мелкодисперсные окислитель, металлическое (металлосодержащее) горючее и другие компоненты.

Схема технологического процесса изготовления заряда

В конструкторской части дипломного проекта была выбрана следующая конфигурация заряда: по оси расположен заряд вспомогательного топлива («ведущий») пренебрежимо малого диаметра, что позволяет торцевой поверхности основного заряда («ведомый») при выгорании глухой вершины конуса не разгораться по сферической поверхности.

Для «ведущего» заряда выбрано топливо марки ПХН – 2М, для «ведомого» выбрано топливо марки ПХА – 4М.

Характеристики комбинации представлены в таблице Таблица 3.1 и таблице Таблица 3.2.

Рисунок 3.1 – Геометрия заряда

Таблица 3.1 – Характеристики топлива ПХН – 2М

| Состав | Окислитель | перхлорат нитрония, % | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горючее | порошкообразный алюминий, % | 60 |
|  | ГСВ | поливинилхлорид, % | 10 |
| Условная химическая формула |  |  |  |
| Энтальпия образования , |  |  |  |
| Закон горения |  |  |  |
| Плотность топлива , |  |  | 2430 |
| Теплопроводность, |  |  |  |
| Коэффициент теплопроводности , |  |  | 4,5 |
| Коэффициент линейного расширения, |  |  |  |
| Минимальное давление устойчивого горения, кПа |  |  | 0,7 |
| Эксплуатационный интервал температур |  |  | [240;293] |

Таблица 3.2 – Характеристики топлива ПХА – 4М

| Состав | Окислитель | перхлорат аммония, % | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горючее | порошкообразный алюминий, % | 20 |
|  | ГСВ | нитразол, % | 45 |
| Условная химическая формула |  |  |  |
| Энтальпия образования , |  |  |  |
| Закон горения |  |  |  |
| Плотность топлива , |  |  | 1800 |
| Теплопроводность, |  |  |  |
| Коэффициент теплопроводности , |  |  | 0,94 |
| Коэффициент линейного расширения, |  |  |  |
| Минимальное давление устойчивого горения, кПа |  |  | 30 |
| Эксплуатационный интервал температур |  |  | [220;320] |

Рассматриваемый состав, как и другие высокоэнергетические СТРТ крупногабаритных зарядов представляют собой высоконаполненную гетерогенную композицию, содержащую до 90% твердого наполнителя различной химической природы, в том числе высокочувствительное взрывчатое вещество. В этой связи смешение топливной массы с целью обеспечения безопасности, необходимой воспроизводительности состава и свойств по всему объему заряда проводят в несколько приемов, предварительно получая частные смеси из нескольких компонентов.

Условно принципиальная схема изготовления заряда СТРТ представлена на рисунке Рисунок 3.2.

Рисунок 3.2 – Схема изготовления зарядов СТРТ

Основные технологические операции изготовления заряда из СТРТ представлены в таблице Таблица 3.3.

Таблица 3.3 – Основные технологические операции

| № | Наименование операции |
| --- | --- |
| 005 | Приготовление РСПК для «ведомого» топлива |
| 010 | Приготовление ССД для «ведомого» топлива |
| 015 | Подготовка корпуса двигателя |
| 020 | Подготовка технологической оснастки |
| 025 | Смешение топливной массы «ведомого» заряда |
| 030 | Заполнение корпуса двигателя |
| 035 | Отверждение и распрессовка заряда |
| 040 | Приготовление РСПК для «ведущего» топлива |
| 045 | Приготовление ССД для «ведущего» топлива |
| 050 | Смешение топливной массы «ведущего» заряда |
| 055 | Подготовка технологической оснастки |
| 060 | Заполнение корпуса двигателя |
| 065 | Отверждение и распрессовка заряда |
| 070 | Контроль качества и укупорка |

Разработка операционного технологического процесса

Таблица 3.4 – Операционная карта изготовления заряда СТРТ

| № | Содержание операции | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Операция 005. Приготовление РСПК для «ведомого» топлива |  |  |
| 1 | Измельчение крупной фракции ПХА | Дробильно-протирочный аппарат |
| 2 | Сушка ПХА | Сушилка с «кипящим слоем» |
| 3 | Измельчение крупной фракции ПХА | Струйно-вихревая мельница |
| 4 | Дозирование мелкой фракции ПХА | Накопитель мелкой фракции |
| 5 | Загрузка мелкой фракции ПХА в смеситель | Смеситель С-5 |
| Операция 010. Приготовление ССД для «ведомого» топлива |  |  |
| 1 | Дозирование пластификатора | Дозатор |
| 2 | Смешение связующего с пластификатором | Планетарный смеситель |
| 3 | Загрузка порошкообразного алюминия | Вибро-шнековый дозатор |
| 4 | Перемешивание массы | Планетарный смеситель |
| 5 | Отбор массы для анализа | — |
| Операция 015. Подготовка корпуса двигателя |  |  |
| 1 | Входной контроль | — |
| 2 | Нанесение раствора на основе синтетического каучука | Штанга распыления ЗКС |
| 3 | Отверждение | Кабина термостатирования |
| Операция 020. Подготовка технологической оснастки |  |  |
| 1 | Входной контроль | — |
| 2 | Установка корпуса на стапель | Кран-балка |
| 3 | Обработка иглы обезжиривающим раствором | — |
| 4 | Установка иглы на корпусе | Кран-балка |
| 5 | Проверка герметичности | Компрессор, датчик давления |
| Операция 025. Смешение топливной массы «ведомого» заряда |  |  |
| 1 | Загрузка РСПК из контейнера смесителя | Смеситель непрерывного действия |
| 2 | Загрузка ССД | Смеситель непрерывного действия |
| 3 | Перемешивание | Смеситель непрерывного действия |
| 4 | Перемешивание всей композиции в вакууме | Вакуумный смеситель |
| Операция 030. Заполнение корпуса двигателя |  |  |
| 1 | Проверка температуры и влажности в помещении | Термометр, гигрометр |
| 2 | Проверка герметичности ситемы | Датчик давления |
| 3 | Подача топливной массы в корпус | Напорная труба |
| 4 | Отсоединение смесителя и экструдера от сборки | — |
| Операция 035. Отверждение и распрессовка заряда |  |  |
| 1 | Подготовка полимеризационной кабины | Термометр, гигрометр |
| 2 | Помещение корпуса в полимеризационную кабину | Кран-балка |
| 3 | Установка датчиков | — |
| 4 | Термостатирование заряда | Полимеризационная кабина |
| 5 | Ступенчатое охлаждение изделия | Полимеризационная кабина |
| 6 | Установка корпуса на стапель | Кран-балка |
| 7 | Извлечение иглы | Кран-балка |
| Операция 040. Приготовление РСПК для «ведущего» топлива |  |  |
| 1 | Измельчение крупной фракции ПХН | Дробильно-протирочный аппарат |
| 2 | Сушка ПХН | Сушилка с «кипящим слоем» |
| 3 | Измельчение крупной фракции ПХН | Струйно-вихревая мельница |
| 4 | Дозирование мелкой фракции ПХН | Накопитель мелкой фракции |
| 5 | Загрузка мелкой фракции ПХН в смеситель | Смеситель С-5 |
| Операция 045. Приготовление ССД для «ведущего» топлива |  |  |
| 1 | Дозирование пластификатора | Дозатор |
| 2 | Смешение связующего с пластификатором | Планетарный смеситель |
| 3 | Загрузка порошкообразного алюминия | Вибро-шнековый дозатор |
| 4 | Перемешивание массы | Планетарный смеситель |
| 5 | Отбор массы для анализа | — |
| Операция 050. Смешение топливной массы «ведущего» заряда |  |  |
| 1 | Загрузка РСПК из контейнера смесителя | Смеситель непрерывного действия |
| 2 | Загрузка ССД | Смеситель непрерывного действия |
| 3 | Перемешивание | Смеситель непрерывного действия |
| 4 | Перемешивание всей композиции в вакууме | Вакуумный смеситель |
| Операция 055. Подготовка технологической оснастки |  |  |
| 1 | Входной контроль | — |
| 2 | Установка корпуса на стапель | Кран-балка |
| 3 | Обработка иглы обезжиривающим раствором | — |
| 4 | Установка иглы на корпусе | Кран-балка |
| 5 | Проверка герметичности | Компрессор, датчик давления |
| Операция 060. Заполнение корпуса двигателя |  |  |
| 1 | Проверка температуры и влажности в помещении | Термометр, гигрометр |
| 2 | Проверка герметичности ситемы | Датчик давления |
| 3 | Подача топливной массы в корпус | Напорная труба |
| 4 | Отсоединение смесителя и экструдера от сборки | — |
| Операция 065. Отверждение и распрессовка заряда |  |  |
| 1 | Подготовка полимеризационной кабины | Термометр, гигрометр |
| 2 | Помещение корпуса в полимеризационную кабину | Кран-балка |
| 3 | Установка датчиков | — |
| 4 | Термостатирование заряда | Полимеризационная кабина |
| 5 | Ступенчатое охлаждение изделия | Полимеризационная кабина |
| 6 | Установка корпуса на стапель | Кран-балка |
| 7 | Извлечение иглы | Кран-балка |
| Операция 070. Контроль качества и укупорка |  |  |
| 1 | Выходной контроль размеров | — |
| 2 | Установка снаряженного корпуса на дефектоскоп | 𝛾-дефектоскоп |
| 3 | Проведение дефектоскопии | 𝛾-дефектоскоп |
| 4 | Контрольное взвешивание | Весы |
| 5 | Укупорка | — |

Описание операций

Операция 005. Приготовление рабочей смеси порошкообразных компонентов (РСПК) [8]

Применительно к рассматриваемому составу в РСПК входят различные фракции перхлората аммония и перхлората нитрония, отличающиеся средним диаметром частиц и удельной поверхностью.

В общем случае применение полифракционного наполнителя по сравнению с монофракционным позволяет улучшить реологические характеристики топливной массы при постоянной объемной доле наполнителя или увеличить объемную долю наполнителя при сохранении уровня реологических характеристик.

Крупный ПХА поступает на производство зарядов готовым, а мелкий – получают непосредственно на производстве путем измельчения крупного до требуемой величины удельной поверхности перед началом изготовления топливной массы.

Из дробильно-протирочного аппарата ПХА системой транспортеров подается в сушильный агрегат. Используют сушилку с псевдоожиженным («кипящим») слоем. Она имеет корытообразный поддон, разделенный вертикальными перегородками на несколько секций. В нижней части расположена воздухораспределительная решетка, на которой находится слой ПХА, под решетку (в каждую секцию индивидуально) подается горячий (100-130 ℃) воздух. Скорость подачи воздуха такова, что он не уносит частицы ПХА, а переводит продукт во взвешенное состояние. Сушка в стационарном «кипящем» слое является одним из эффективных средств интенсификации этого процесса, так как каждая частица имеет тесный контакт с теплоносителем. Вертикальные перегородки имеют зазоры у противоположных стенок рабочей камеры, поэтому ПХА перемещается к загрузочной зоне зигзагообразно.

Рабочая фракция с кондиционными размерами частиц направляется реверсивным шнеком и системой транспортеров в накопительную емкость. Частицы поступают в струйно-вентиляционную установку («мельницу») для измельчения.

В струйной мельнице измельчение достигается за счет взаимного соударения частиц, разгоняемых до 100-200 м/с. К достоинствам этих устройств следует отнести возможность тонкого и сверхтонкого сухого помола, отсутствие вращающихся деталей, незначительное загрязнение продуктов измельчения. Вместе с тем струйные мельницы отличаются большими удельными энергозатратами, а также требуют установки после себя громоздкой системы пылеулавливания.

Степень дисперсности регулируется углом поворота лопаток и определенной высотой отбойного конуса. Настройка установки на нужную производительность осуществляется изменением числа оборотов шнека.

Воздух с мелкими частицами выходит из сепаратора через верхний патрубок и направляется в четыре циклона. В них ПХА отделяется от воздуха и поступает в приемный бункер, где выгружается с помощью шлюзового затвора и системой транспортеров в накопитель мелкой рабочей фракции.

Воздух из циклона проходит фильтрацию и воздуходувкой возвращается в разгонные устройства. Таким образом, струйная мельница имеет замкнутый цикл по воздуху.

Набранные в заданных соотношениях навески фракций загружаются в передвижной контейнер-смеситель, в него же дозируются негорючие порошкообразные компоненты, далее производится смешение всех указанных компонентов и их транспортировка в здание получения топливной массы.

Смешение осуществляется при вращении контейнера, который представляет собой аппарат периодического действия типа «пьяной» бочки. При периодическом ведении процесса смешения, во-первых, можно получить точное соотношение между компонентами смеси (при их загрузке в смеситель по массе), а, во-вторых, при относительно большом числе компонентов их дозирование в смеситель затруднено.

Операция 010. Приготовление смеси связующего с добавками (ССД) [8]

Назначение этой технологической фазы производства СТРТ заключается в смешении связующего с пластификатором, порошкообразным алюминием, отверждающими добавками; при этом осуществляется вакуумирование смеси для удаления воздуха и летучих веществ.

Поскольку порошкообразный алюминий активен по отношению к воде, предварительно проводится процесс его пассивации и гидрофобизации в смесительных реакторах. Процесс пассивации порошкообразного алюминия заключается в создании на поверхности частиц защитного слоя из молекул пассивирующего вещества с целью компенсации химической активности поверхности. Процесс гидрофобизации порошкообразного алюминия заключается в образовании на поверхности частиц пленки гидрофобизирующего вещества, которая не смачивается водой.

Операция 015. Подготовка корпуса двигателя [8]

Данная стадия технологического процесса производства заключается в нанесении защитно-крепящего слоя (ЗКС) на основе синтетических каучуков (СКН, СКЭПТ и др.) на внутреннюю поверхность корпуса РДТТ для обеспечения адгезии с зарядом СТРТ, теплозащиты и эрозионной стойкости материала ТЗП. Крепящий состав через насос подается в штангу распыления ЗКС. При нанесении корпус приводят во вращение вокруг своей оси. Отверждение ЗКС происходит при повышенных температурах путем термостатирования в специальных кабинах при температуре 50-60 °С.

Регламентируется срок и условия хранения подготовленного корпуса до заполнения топливной массой (~ 10-15 суток).

Операция 020. Подготовка технологической оснастки [8]

В технологическую (формующую) оснастку входят следующие основные элементы: формующая игла, узел силового крепления иглы, узел ввода, система поддавливания и отсечки топливной массы после заполнения. Сущность подготовки заключается в том, что элементы, соприкасающиеся с топливной массой после заполнения корпуса, покрывают антиадгезионным слоем с тем, чтобы после отверждения заряда эти формующие элементы можно было безопасно извлечь (распрессовать заряд). Как правило, для покрытия используют кремнийорганические (силиконовые) каучуки в виде раствора.

Операция 025. Смешение топливной массы [8]

Цель смешения – равномерное распределение компонентов по объему, получение однородной по химическому составу массы, достижение стабильности ее характеристик.

Для получения и переработки топливных масс методом литья под давлением используют смеситель непрерывного действия (СНД). СНД состоит из предварительного смесителя с бункером, имеющий загрузочный люк для подачи компонентов или предварительно подготовленной топливной композиции. В нижней части корпуса находится продольное окно, соединяющееся с цилиндрическим каналом, в котором располагается шнек предварительного смесителя; в нем топливная масса подвергается интенсивной дополнительной механической обработке. При этом топливная масса передвигается вдоль оси шнека, а затем через решетку, установленную в конце канала, подается в вакуумную камеру и вакуумный смеситель. В них создается разрежение, благодаря чему из топливной массы удаляется воздух и другие газообразные вещества. Напорный экструдер аналогичен предварительному смесителю, но отличается размерами. Патрубок экструдера заканчивается напорной трубой, к которой подсоединяется корпус двигателя.

Таким образом, в аппарате СНД совмещаются операции смешения компонентов и ее нагнетания в корпус двигателя.

Операция 035. Отверждение и распрессовка заряда [8]

Отверждение определяет эффективность всего технологического процесса, так как составляет около 80% общего времени изготовления зарядов СТРТ.

На стадии отверждения (полимеризации) топливной массы завершается формирование структуры и физико-механических свойств зарядов в результате протекания химических реакций и различных физико-химических процессов.

При полимеризации происходят различные химические превращения и физико-химические процессы при повышенной температуре, в результате которых осуществляется «сшивка» молекулярных цепей связующего и образуется единый пространственный каркас сплошной полимерной матрицы, содержащей высококонцентрированную дисперсную фазу наполнителей.

Отверждение заряда происходит в специальных кабинах, которые представляет собой бетонированный колодец круглого сечения, в котором регулируют и контролируют температуру воздуха при термостатировании.

После окончания процесса отверждения изделие охлаждают в тех же кабинах подачей воздуха определенной температуры. Процесс охлаждения крупных изделий продолжается в течении нескольких суток.

На фазе распрессовки удаляется формирующая технологическая оснастка из заряда. При распрессовке выполняются следующие операции: разборка соединительных элементов, снятие крышки, извлечение технологической иглы.

Для распрессовки зарядов применяют следующее оборудование: гидравлические пресс-станции, подъемно-перегрузочные устройства.

Операция 070. Контроль качества и укупорка [8]

Контроль качества зарядов включает проверку химического состава топлива, его механические характеристики и скорости горения, прочности скрепления топлива со стенками корпуса двигателя и сплошности этого скрепления, монолитности заряда, его геометрических и весовых характеристик.

Контроль для обнаружения дефектов в виде посторонних включений, трещин, разноплотности и других дефектов осуществляют методом теневой ультразвуковой дефектоскопии.

Метод основан на особенностях распространения ультразвуковых упругих колебаний (УЗК) с частотами 18-22 кГц в твердых средах и на границе раздела сред.

Генератор подает электрические колебания на пьезоэлемент излучающего преобразователя, который генерирует ультразвуковые колебания. Последние проходят через изделие и попадают на пьезоэлемент приемного преобразователя, откуда электрические колебания поступают в приемник. Здесь поступающие электрические сигналы усиливаются и преобразуются в ток регистрирующего устройства. В случае, если луч УЗК частично или полностью перекрывается дефектом, интенсивность колебаний в той или иной степени ослабевает, и регистрирующее устройство на дефектограмме дает отметку о наличии дефекта в объеме изделия.

После операции контроля качества производится укупорка корпуса.

Расчет шнекового экструдера

На данном этапе необходимо произвести расчет и разработать чертеж общего вида.

Схема одношнекового экструдера представлена на рисунке Рисунок 3.3 [9]. Топливная масса из бункера 1 поступает в корпус 3, где захватывается вращающимся шнеком 2 и транспортируется к головке 6. При этом рабочее тело экструдера в зоне I (зона питания) уплотняется, в зоне II (зона сжатия) происходит его сжатие, а в зоне III (зона дозирования) рабочее тело гомогенизируется, после чего выдавливается в головку 6 через формирующую решетку 5. Для обеспечения требуемого теплового режима и условий транспортирования в корпусе могут быть предусмотрены каналы теплоносителя 4.

Рисунок 3.3 – Шнековый экструдер

На рисунке Рисунок 3.4 показана схема шнека с переменной глубиной нарезки и указаны основные геометрические параметры.

Рисунок 3.4 – Схема шнека с переменной глубиной нарезки

Основные геометрические параметры:

- диаметр D;

- длина L;

- шаг винтовой нарезки t;

- глубина канала по зонам (глубина нарезки) h;

- ширина ребра e;

- величина зазора между ребром шнека и корпусом δ;

- угол подъема винтовой линии нарезки шнека φ;

- число заходов нарезки шнека обычно принимается λ = 1.

В качестве исходного параметра для расчета экструдера принимается его производительность.

Для известной производительности экструдера можно определить диаметр шнека:

где Q – объемная производительность, D – диаметр шнека, kп=0,15 – коэффициент, учитывающий утечки и осевые перетечки рабочего тела.

Округляем до ближайшего значения диаметра в большую сторону в соответствии с ГОСТ – 14773.

Тогда принимаем значение Dш=450 мм=0,45 м.

Угол наклона винтовой поверхности:

Средние глубины винтового канала шнека в каждой из зон:

- в зоне питания

,

- в зоне дозирования

,

,

- в зоне сжатия

.

Ширина ребра и величина радиального зазора:

,

.

Критическая частота вращения шнека:

,

Рабочая частота вращения шнека:

.

Для течения в экструдере средняя угловая скорость сдвига:

,

.

Коэффициент динамической вязкости для неньютоновской жидкости:

Длина шнека:

,

.

Длина каждой зоны:

- зона питания ;

- зона сжатия

- зона дозирования .

Экструдер установлен в корпусе с помощью двух подшипников шариковых радиальных однорядных (ГОСТ 8338-75) и одного подшипника упорного шарикового (ГОСТ 7872-89).

Максимальное осевое усилие  на шнек определяется по следующей формуле:

.

Принимаем, что осевое усилие на упорном подшипнике Fо равно Po.

Усилие поперечного нагружения:

.

Поперечное усилие сосредоточено в области бункера, где осуществляется загрузка топливной массы. Из соотношения моментов сил и суммы сил на ось OX определяются поперечные нагрузки на каждый из радиальных подшипников Fy.

,

,

.

Выбор подшипников осуществляется из предположения, что максимальная осевая (для упорного подшипника) и поперечная (для радиального подшипника) нагрузки Fо и Fy соответственно не должны превышать 50…70 % статической грузоподъемности подшипников С0 [10].

Тогда, выбираем следующие подшипники в соответствии с ГОСТ 8338-75 и ГОСТ 7872-89:

d1=460 мм, Fy1=42,411 кН, Cr1=300 кН, обозначение подшипника 1000892;

d2=380 мм, Fy2=10,603 кН, Cr2=247 кН, обозначение подшипника 1000876;

d3=500 мм, F0=795,216 кН, Cr3=1020 кН, обозначение подшипника 82/500Н;

Ресурс работы подшипников до наступления момента, когда вероятность отказа становится более 10 %:

где Cr – динамическая грузоподъемность подшипника, X – коэффициент осевой динамической нагрузки, Y – коэффициент радиальной динамической нагрузки, KV – коэффициент вращения, KБ – коэффициент динамичности нагрузки, KT – температурный коэффициент.

Принимаем:

- для радиальных подшипников Y = 1; X = 0; KV = 1;

- для упорных подшипников Y = 0; X = 1.

Учитывая кратковременные перегрузки при работе экструдера до 300 % рекомендовано принимать KБ = 2,5…3. Температурный коэффициент выбирается с учетом допустимого нагрева корпуса подшипника при его работе согласно таблице Таблица 3.5.

Таблица 3.5 – Значения температурного коэффициента

| Рабочая температура, C | KT | Рабочая температура, C | KT |
| --- | --- | --- | --- |
| <100 | 1 | 175…200 | 1,25 |
| 100…125 | 1,05 | 200…225 | 1,35 |
| 125…150 | 1,10 | 225…250 | 1,40 |

Охрана труда и экология

- Введение

В данном разделе дипломного проекта рассмотрены вопросы безопасности и охраны окружающей среды и персонала при проведении огневых стендовых испытаний проектируемого двигателя. Испытания могут проводиться как для образца в целом, так и для отдельных узлов и агрегатов. С точки зрения безопасности и экологии наибольший интерес представляют огневые стендовые испытания.

Работы, выполняемые в процессе подготовки и проведения огневых стендовых испытаний РДТТ, являются огне- и взрывоопасными. Кроме того, для возможного проведения комплекса работ с использованием зарядов твёрдого топлива и средств пироавтоматики, представляющих собой высокоэнергетические конденсированные системы, необходимы специально аттестованные помещения, а также лицензии и разрешения соответствующих органов.

Огневые стендовые испытания планируется проводить на горизонтальном стенде, который размещается в закрытом боксе. Предусмотрены системы, предотвращающие прохождение команд на включение двигателя при наличии открытых бронедверей, также предусмотрена световая и звуковая сигнализация при превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в отсеках стенда. С целью снижения разрушений стендового корпуса при аномальных огневых испытаниях потолки отсеков сделаны легкосбросными.

Анализ вредных и опасных факторов

Стадия огневых стендовых испытаний РДТТ содержит в себе этапы, сопровождающиеся влиянием вредных и опасных факторов на человека и окружающую среду.

Вредный фактор может стать опасным в зависимости от уровня и продолжительности воздействия на человека.

Применительно к огневым стендовым испытаниям РДТТ можно выделить основные:

    - Опасные факторы:

- взрывоопасность;

- пожароопасность.

    - Вредные факторы:

- шум реактивной струи истекающих из сопла ПС;

- токсичность топлив и ПС.

Смесевое ракетное топливо обладает повышенной взрыво- и пожароопасностью. В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность» производство, связанное с ракетными топливами, можно отнести к категории А – взрывоопасные.

Вибрации возникают непосредственно при проведении эксперимента. Источником их является объект испытаний. Так как обслуживающий персонал должен быть удалён со стенда в специальный защитный пультовой бокс, виброколебания при испытаниях крупногабаритных РДТТ не влияют на него.

В рассматриваемом помещении применено искусственное освещение, которое осуществляется люминесцентными лампами дневного света установленных на открытых светильниках.

Возможным источником поражения электрическим током являются провода осветительной системы. В соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» приняты следующие меры:

- электропровода проходят в местах наименьшей вероятности их повреждения и контакта с металлическими предметами и человеком;

- испытательный стенд и пульт заземлены.

Оценка выбросов при огневых стендовых испытаниях

При огневых стендовых испытаниях двигателей основной проблемой с точки зрения охраны окружающей среды является выброс в окружающую среду вредных веществ, содержащихся в продуктах сгорания ракетного топлива.

Состав продуктов сгорания получен с помощью программы «TERRA» и приведен в приложении Б.

В программе «TERRA» содержание компонентов в продуктах сгорания имеет размерность [моль/кг] (количество вещества на 1 кг продуктов сгорания). Умножая эту величину на молярную массу вещества, можно получить массовое содержание . Зная массу стартового заряда, можно определить, сколько килограммов каждого вещества выделилось в процессе работы РДТТ.

Результаты представлены в таблице Таблица 4.1.

Таблица 4.1

| № | Вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2 | 2,1375 | 2,016 | 0,431 | 1,865 |
| 2 | HCl | 2,5207 | 36,461 | 9,191 | 39,787 |
| 3 | CO | 3,3809 | 28,010 | 9,470 | 40,995 |
| 4 | Al2O3 (к) | 3,9018 | 101,960 | 39,783 | 172,220 |
| 5 | N2 | 3,8553 | 28,014 | 10,800 | 46,754 |
| 6 | CO2 | 2,0946 | 44,009 | 9,218 | 39,905 |
| 7 | H2O | 8,9243 | 18,015 | 16,077 | 69,598 |
| 8 | AlCl | 0,0022 | 62,435 | 0,014 | 0,059 |

По гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» ПДК веществ, входящих в состав ПС рассмотренного топлива, принимают значения, представленные в таблице Таблица 4.2.

Таблица 4.2 – Предельно допустимые концентрации

| № | Вещество |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | H2 | не норм. |
| 2 | HCl | 0,2 |
| 3 | CO | 3 |
| 4 | Al2O3 (к) | 6 |
| 5 | N2 | не норм. |
| 6 | CO2 | 27000 |
| 7 | H2O | не норм. |
| 8 | AlCl | не норм. |

Из таблицы Таблица 4.2 видно, что при работе РДТТ наиболее вредными являются следующие компоненты HCl, CO, Al2O3 (к), CO2. Рассмотрим влияние этих веществ на здоровье человека и окружающую среду.

Оксид углерода очень опасен для здоровья. СО вдыхается вместе с воздухом и поступает в кровь, где конкурирует с кислородом за молекулы гемоглобина. Оксид углерода, имея двойную химическую связь, соединяется с гемоглобином более прочно, чем молекула кислорода. Нарушается способность крови доставлять кислород к тканям и органам, в результате чего возможна потеря сознания и смерть. Угроза усугубляется отсутствием у оксида углерода цвета и запаха. Относится к веществам II класса опасности.

Хлороводород также очень опасен. Он оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и дыхательные пути. Относится к веществам II класса опасности.

Оксид алюминия пожаро- и взрывобезопасен, по степени воздействия на организм человека относится к веществам III класса опасности. Но следует учитывать, что в составе ПС оксид алюминия присутствует в вид мелкодисперсных частиц, которые могут нанести вред здоровью человека. Поэтому следует принять меры по очистке воздуха от твёрдых частиц.

Диоксид углерода относится к IV классу опасности. Диоксид углерода не является токсичным веществом, поэтому считается безвредным для организма человека. Но является ускорителем процесса всасывания веществ в слизистую желудка.

Требуемое состояние рабочей зоны может быть обеспечено следующими мероприятиями:

- дистанционное управление процессами испытаний;

- применение средств индивидуальной защиты;

- использование автоматической системы сигнализации о превышении уровня ПДК вредных веществ.

Для оценки воздействия вредных веществ на окружающую среду определим объем воздуха  и радиус рассеивания  , необходимые для достижения нормативного уровня ПДК атмосферного воздуха.

Потребный объем воздуха определяется по формуле:

,

Радиус рассеивания ПС:

.

Таблица 4.3 – Потребные характеристики

| № | Вещество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2 | — | — |
| 2 | HCl |  | 456,3 |
| 3 | CO |  | 186,861 |
| 4 | Al2O3 (к) |  | 239,308 |
| 5 | N2 | — | — |
| 6 | CO2 |  | 8,903 |
| 7 | H2O | — | — |
| 8 | AlCl | — | — |

Из данных таблицы Таблица 4.3 видно, что санитарно-защитная зона полигона должна составлять не менее 250 м. При таком расстоянии концентрация вредных веществ достигает достаточного уровня ПДК атмосферного воздуха.

Расчет звукоизоляции кабины для персонала

РДТТ является источником сильных акустических шумов.

Шум – это сочетание звуков разных по силе и частоте, способное оказывать воздействие на организм. Шум создаёт внушительную нагрузку на органы слуха человека, а также подавляет центральную нервную систему, оказывая отрицательное воздействие. Для реактивных двигателей свойственны высокие уровни шума (свыше 140 дБ), опасные для здоровья человека. Следовательно, необходимо рассчитать безопасное расстояние, на котором следует организовать пульт управления и наблюдения при испытаниях двигателя.

Исходные данные для расчета:

- диаметр среза сопла , ;

- скорость истечения газа ;

- плотность струи газа .

При проведении испытаний главным источником шума является высокоскоростная выхлопная струя.

Общий уровень звуковой мощности выхлопной струи двигателя [11]:

где  величина, зависящая от температуры струи газ, .

Октавные уровни звуковой мощности струи:

,

где  разность между общим уровнем звуковой мощности и октавным уровнем звуковой мощности со среднегеометрической частотой , значение которой находят в зависимости от безразмерного параметра – числа Струхаля, определяемого для каждой третьоктавной частоты [12]:

.

Соответствующие значения представлены в таблице Таблица 4.4.

Рисунок 4.1 – Зависимость относительного спектра звуковой мощности струи от числа Струхаля

Таблица 4.4 - Зависимость разности уровня звуковой мощности от числа Струхаля

| 31,5 | 0,003625 | 25 | 169,161 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 0,007249 | 23 | 171,161 |
| 125 | 0,014384 | 21 | 173,161 |
| 500 | 0,057536 | 9 | 185,161 |
| 1000 | 0,115071 | 5 | 189,161 |
| 2000 | 0,230143 | 4,5 | 189,661 |
| 4000 | 0,460286 | 6 | 188,161 |
| 6000 | 0,690429 | 7 | 187,161 |
| 8000 | 0,920571 | 9 | 185,161 |

Нормативные значения  устанавливаем по ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», полагая, что помещение относится к помещениям с речевой связью по телефону.

Таблица 4.5 – Допустимые уровни шума на рабочих местах для соответствующих среднегеометрических частот

|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 |

Для дальнейшего расчета потребуется задаться расстоянием от источника шума до пункта управления, а также материалом, из которого он построен, пусть стена будет выполнена из железобетонных плит толщиной 500 мм.

Уровень снижения шума будет определяться по следующей формуле:

,

где  расстояние от источника шума до расчетной точки, ;  расстояние замера уровня шума от источника, ;  поверхностная плотность железобетонной плиты, ; постоянная, зависящая от размеров и формы звукоизолирующей перегородки, .

Фактическое значение уровня шума от источника:

.

Таблица 4.6 – Уровень снижение шума и нормативные значения

|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 169,2 | 171,2 | 173,2 | 185,2 | 189,2 | 189,7 | 188,2 | 187,2 | 185,2 |
|  | 99,5 | 105,5 | 111,5 | 123,5 | 129,5 | 135,6 | 141,6 | 145,1 | 147,6 |
|  | 69,7 | 65,6 | 61,7 | 61,6 | 59,6 | 54,1 | 46,6 | 42,1 | 37,6 |
|  | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 |

Рисунок 4.2 – Уровень звуковой мощности выхлопной струи

На всех среднегеометрических частотах уровень звуковой мощности меньше допустимых значений для данного типа выполняемых работ.

Следовательно, можно сделать вывод, что выбранное местоположение и материал звукоизоляции позволяют снизить уровень шумового воздействия до нормативных значений.

Организационно-экономическая часть

- Введение

В выпускной квалификационной работе рассматривается разработка маршевого РДТТ третьей ступени ракеты-носителя.

При проведении мероприятий по разработке маршевого ракетного двигателя на первом этапе его создания рассматривают несколько конструктивных вариантов, наиболее полно удовлетворяющих требованиям ТЗ.

Выбрав конструктивное исполнение, систему измерения, методику расчета, дают технико-экономическую оценку изделия в целом и отдельных его элементов.

В данной работе определяются затраты на проектирование РДТТ третьей ступени, изготовление опытных образцов и их испытания.

Основные этапы НИиОКР

Таблица 5.1 – Основные этапы НИиОКР

| Этап | Содержание | Срок выполнения, мес. |
| --- | --- | --- |
|  | Исследование |  |
| 1 | Проведение научно-исследовательской работы | 1 |
| 2 | Разработка технического предложения | 1 |
| 3 | Разработка и согласование технического задания | 1 |
|  | Разработка |  |
| 4 | Разработка эскизного проекта | 1 |
| 5 | Разработка технического проекта | 3 |
| 6 | Разработка расчетно-конструкторской документации | 2 |
| 7 | Подготовка стендового оборудования и технологической оснастки | 3 |
| 8 | Изготовление опытных образцов | 3 |
| 9 | Проведение испытаний опытных образцов | 4 |
| 10 | Корректировка документации | 4 |

Таблица 5.2 – План проектных работ

| Наименование этапа | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| НИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эскизное проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка РКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка стенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление опытных образцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение испытаний опытных образцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка РКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты на проектирование, изготовление и испытание

Затраты на разработку двигательной установки:

,

где затраты на проектирование, затраты на изготовление и испытание двигателей.

    - Расчет заработной платы при проектировании и изготовлении

Затраты на проектирование и изготовление:

,

где прямые затраты, ; косвенные затраты,

,

где основная заработная плата; дополнительная заработная плата, ; социальные отчисления, .

,

где трудоемкость работы, тарифная ставка за час работы.

,

где норм времени, количество рабочих, занятых на этапе.

Таблица 5.3 – Время занятости при конструкторской подготовке производства

| Виды работ | Трудоемкость |  | Ведущий инженер-конструктор | Инженер-конструктор 1 категории | Инженер-конструктор 2 категории | Инженер-конструктор 3 категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ч | % |  |  |  |  |
| Техническое предложение | 170 | 16,1 | 1×50 | 2×60 |  |  |
| Техническое задание | 60 | 5,7 | 1×40 | 1×20 |  |  |
| Эскизный проект | 160 | 15,1 | 1×80 | 1×40 | 1×40 |  |
| Технический проект | 430 | 40,5 | 1×70 | 1×120 | 1×120 | 1×120 |
| Разработка документации | 240 | 22,6 | 1×30 | 1×70 | 1×70 | 1×70 |
| Итого | 1060 | 100 | 270 | 370 | 230 | 190 |

Таблица 5.4 – Время занятости при технологической подготовке производства

| Виды работ | Трудоемкость |  | Инженер-технолог 1 категории | Инженер-технолог 2 категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ч | % |  |  |
| Технологические процессы | 40 | 8,7 |  | 1×40 |
| Проектирование оснастки | 40 | 8,7 |  | 1×40 |
| Выбор и размещение оборудования | 380 | 82,6 | 1×140 | 1×240 |
| Итого | 460 | 100 | 140 | 320 |

Таблица 5.5 – Время занятости при изготовлении деталей и узлов установки

| Виды работ | Трудоемкость |  | Рабочий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ч | % |  |
| Итого | 210 | 100 | 3×70 |

Таблица 5.6 – Время занятости при сборке и испытаниях

| Виды работ | Труд-ть |  | Ведущий инженер-конструктор | Инженер-конструктор 1 категории | Инженер-конструктор 2 категории | Рабочий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ч | % |  |  |  |  |
| Сборка ДУ | 290 | 28,2 | 1×50 |  | 1×120 | 1×120 |
| Подготовка, проведение испытаний | 740 | 71,8 | 1×120 | 1×180 | 1×200 | 2×120 |
| Итого | 1030 | 100 | 170 | 180 | 320 | 360 |

Исходя и составленного плана определяем время, затрачиваемое каждым исполнителем при проведении проектных работ и изготовлении.

Таблица 5.7 – Время занятости исполнителей

| Категория работника | Количество |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий инженер-конструктор | 1 | 440 |
| Инженер-конструктор 1 категории | 2 | 550 |
| Инженер-конструктор 2 категории | 1 | 550 |
| Инженер-конструктор 3 категории | 1 | 190 |
| Инженер-технолог 1 категории | 1 | 140 |
| Инженер-технолог 2 категории | 1 | 320 |
| Рабочий | 3 | 570 |

Таблица 5.8 – Основная заработная плата при проведении проектных работ

| Категория работника | Количество, R |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведущий инженер-конструктор | 1 | 270 | 50000 |
| Инженер-конструктор 1 категории | 2 | 370 | 30000 |
| Инженер-конструктор 2 категории | 1 | 230 | 28000 |
| Инженер-конструктор 3 категории | 1 | 190 | 26000 |

Часовая тарифная ставка ведущего инженера-конструктора:

.

Часовая тарифная ставка инженера-конструктора 1 категории:

.

Часовая тарифная ставка инженера-конструктора 2 категории:

.

Часовая тарифная ставка инженера-конструктора 3 категории:

.

Основная заработная плата:

Дополнительная заработная плата:

.

Социальные отчисления:

.

Накладные затраты при проектировании образца:

,

.

Суммарная заработная плата при проектировании образца:

Таблица 5.9 – Основная заработная плата при изготовлении опытного образца

| Категория работника | Количество, R |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведущий инженер-конструктор | 1 | 170 | 50000 |
| Инженер-конструктор 1 категории | 2 | 180 | 30000 |
| Инженер-конструктор 2 категории | 1 | 320 | 28000 |
| Инженер-технолог 1 категории | 1 | 140 | 27000 |
| Инженер-технолог 2 категории | 1 | 320 | 26000 |
| Рабочий | 3 | 570 | 22000 |

Часовая тарифная ставка ведущего инженера-конструктора:

.

Часовая тарифная ставка инженера-конструктора 1 категории:

.

Часовая тарифная ставка инженера-конструктора 2 категории:

.

Часовая тарифная ставка инженера-технолога 1 категории:

.

Часовая тарифная ставка инженера-технолога 2 категории:

.

Часовая тарифная ставка рабочего:

.

Основная заработная плата:

Дополнительная заработная плата:

.

Социальные отчисления:

.

Накладные затраты при изготовлении образца:

,

.

Суммарная заработная плата при изготовлении образца:

Таблица 5.10 – Затраты на проектирование и изготовление

| Статья затрат |  | Затраты, руб. |
| --- | --- | --- |
| Основная заработная плата | Проектирование | 239859 |
|  | Изготовление | 316680 |
| Дополнительная заработная плата | Проектирование | 47971 |
|  | Изготовление | 63336 |
| Социальные отчисления | Проектирование | 86349 |
|  | Изготовление | 114004 |
| Накладные затраты | Проектирование | 179893 |
|  | Изготовление | 237510 |
| Итого | Проектирование | 554072 |
|  | Изготовление | 731530 |

    - Затраты на оборудование

Для работы инженерам понадобится специальное оборудование: персональные компьютеры, принтер и плоттер стоимостью.

Таблица 5.11 – Стоимость оборудования

| Оборудование | Количество | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- |
| Компьютер | 7 | 130000 |
| МФУ | 4 | 15000 |
| Плоттер | 1 | 280000 |

Общая сумма затрат на оборудование:

.

    - Затраты на вспомогательное ПО

Таблица 5.12 – Стоимость программного обеспечения

| Наименование | Стоимость, руб |
| --- | --- |
| Microsoft Windows 10 Pro | 21999 |
| Microsoft Office 2019 | 19999 |
| Mathcad Professional | 128400 |
| Компас – 3D V20 | 195000 |

Общая сумма затрат на программное обеспечение:

.

    - Затраты на материалы

Затраты на основные материалы:

,

где норма расхода основного материала данного вида, оптовая цена основного материала.

Норма расхода основного материала:

,

где масса детали, коэффициент использования материала.

Таблица 5.13 – Стоимость материалов

| Наименование материала | Количество материала, кг | КИМ | Цена материала, руб/кг | Затраты, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРТ топливо | 440 | 0,95 | 500 | 220000 |
| Титан | 30 | 0,8 | 1700 | 51000 |
| Органопластик | 25 | 0,9 | 2000 | 50000 |
| ТЗП | 20 | 0,95 | 1200 | 24000 |
| Карбид вольфрама | 0,5 | 0,9 | 1500 | 750 |
| Прочее |  |  |  | 15000 |
| Итого |  |  |  | 360750 |

Затраты на основные материалы:

.

    - Суммарные затраты на проектирование

Суммарные затраты на проектирование определяются по следующим статьям расходов:

- основная заработная плата;

- дополнительная заработная плата;

- отчисления на социальные нужды;

- накладные затраты;

- затраты на вспомогательное ПО;

- затраты на оборудование.

Таблица 5.14 – Суммарные затраты на проектирование

| Статьи | Затраты, руб | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Основная заработная плата | 239859 | 11 |
| Дополнительная заработная плата | 47971 | 2 |
| Отчисления на социальные нужды | 86349 | 4 |
| Накладные затраты | 179893 | 8 |
| Затраты на вспомогательное ПО | 365398 | 17 |
| Затраты на оборудование | 1 250 000 | 58 |
| Итого | 2 170 010 | 100 |

    - Затраты на испытания

Себестоимость изделия может быть определена по следующим статьям расходов:

- затраты на основные материалы;

- основная заработная плата;

- дополнительная заработная плата;

- отчисления на социальные нужды;

- накладные затраты.

Таблица 5.15 – Себестоимость изделия

| Статьи | Затраты, руб | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Затраты на основные материалы | 360750 | 33 |
| Основная заработная плата | 316680 | 29 |
| Дополнительная заработная плата | 63336 | 6 |
| Отчисления на социальные нужды | 114004 | 10 |
| Накладные затраты | 237510 | 22 |
| Итого | 1 092 280 | 100 |

Затраты на материальную часть испытаний РДТТ определяются по формуле:

,

где необходимое для испытаний количество двигательных установок.

Затраты на топливо в процессе испытаний не учитываются, поскольку топливо входит в состав двигателей.

Ориентировочная стоимость проведения предварительных испытаний составляет 15 950 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость корректировки РКД составляет 2 536 тыс. руб.

Суммарные затраты на испытания составляют:

.

    - Полные затраты

Затраты на проектирование, как было определено ранее:

.

Полные затраты составляют:

.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Фахрутдинов И.Х. Конструкция и проектирование ракетных двигателей твердого топлива / И.Х. Фахрутдинов, А.В. Котельников. – Рипол Классик, 1987. – 328 с.

- Шишков А.А. Рабочие процессы в ракетных двигателях твердого топлива: Справочник / А.А. Шишков, С.Д. Панин, Б.В. Румянцев. – М.: Машиностроение, 1988. – 240 с.

- Генералов М.Б. Основные процессы и аппараты производства твердого ракетного топлива: учеб. пособие. – М.: Ун-т машиностроения, 2013. – 232 с.

- Дорофеев А.А. Основы теории тепловых ракетных двигателей. Теория, расчет и проектирование: Учебник / А.А. Дорофеев. – 3-е изд. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 571 с.

- Белов Г.В., Трусов Б.Г. Термодинамическое моделирование химически реагирующих систем. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 96 с.

- Александренков В.П., Ягодников Д.А. Расчет коэффициентов тепломассообмена в сопле Лаваля РДТТ. Методические указания к домашнему заданию по курсу «Теплозащита и прочность конструкций РДТТ». – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 19 с.

- Ягодников Д.А., Андреев Е.А. Основы проектирования ракетных двигательных установок на твердом топливе. Методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 112с.

- Фиошина М.А., Русин Д.Л. Основы химии и технологии порохов и твердых ракетных топлив: Учеб. пособие / РХТУ им. Д.И. Менделеева. – М., 2001.

- Ягодников Д.А., Арефьев К.Ю., Козичев В.В., Федотова К.В., Мелешко В.Ю. Технология производства и свойства твердых топлив. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование: Учебное пособие для машиностр. спец. учреждений среднего профессионального образования. – М.: Машиностроение, 2004. – 560 с.

- Иванов Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом / Н. И. Иванов, Москва: Логос, 2016. 424 c.

- Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф., Павлихин Г.П. Охрана окружающей среды – Москва: «Высшая школа», 1983 - с.264.

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004.- 592 с.

- Основы теории и расчета ракетных двигателей / Васильев А.П., Кудрявцев В.М., Кузнецов В.А. и др.; под ред. Кудрявцева В.М. – 4 изд. – М.: Высшая школа, 1993

- Приложение А. Характеристики ТРТ

Топливо ARCADENE – 253A.

Условная химическая формула:

Закон горения:

, .

Плотность топлива:

.

Топливо ARCIT – 373D.

Условная химическая формула:

Закон горения:

, .

Плотность топлива:

.

Топливо RD – 2435.

Условная химическая формула:

Закон горения:

, .

Плотность топлива:

.

Топливо ТР – Н – 3062.

Условная химическая формула:

Закон горения:

, .

Плотность топлива:

.

Топливо ПХА  3М.

Условная химическая формула:

Закон горения:

, .

Плотность топлива:

.

Топливо ПХА4М.

Условная химическая формула:

Закон горения:

, .

Плотность топлива:

.

Топливо ПХА5М.

Условная химическая формула:

Закон горения:

, .

Плотность топлива:

.

Топливо ПХК1М.

Условная химическая формула:

Закон горения:

, .

Плотность топлива:

.

Топливо ПХН2М.

Условная химическая формула:

Закон горения:

, .

Плотность топлива:

.

- Приложение Б. Термодинамический расчет

Исходный состав:

(C5.213H24.948O28.408N7.428Cl2.979Al7.413[-2034] - 0.998) +

(C5.268H4.800O12.375N2.062Cl3.663Al22.237[-64.39] - 0.002)

Состав, моль/кг: C 5.4755 H 26.1645 O 29.8067 N 7.7914 Cl3.1303 Al7.8151

1-й параметр: p(кам) =5

2-й параметр: I = -2030.061

Расширение: p(a), МПа =0.03 (равновесное)

Равновесные параметры при p(кам)=5 МПа, p=5 МПа (камера, СИ):

p=5            T=3906.2       v=0.183784     S=8.87345      I=-2030.06

U=-2878.85     M=31.9669     Cp=1.81663      k=1.14876    Cp'=6.49239

k'=1.18683     Ap=0.0005576   Bv=0.0005198   Gt=0.218428e-6 MMg=22.1076

Rg=376.087    Cpg=1.94772     kg=1.2393    Cp'g=7.84797    k'g=1.2147

Mu=0.0001035   Lt=0.355691   Lt'=2.19692     Pr=0.566496   Pr'=0.36956

A=1008.29      z=0.374489    Bm=0.140977     n= -          w=0

Mach=0         Frel= -         F'= -       alpha=0.877379 Dens= -

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.1763e-4           O = 0.75926            O+ = 0.1903e-10         O- = 0.1925e-5

O2 = 0.66859           O2+ = 0.3311e-8         O2- = 0.2681e-6          O3 = 0.6176e-5

H = 1.7385             H+ = 0.5057e-10         H- = 0.4006e-6          H2 = 2.9299

H2+ = 0.4980e-11        H3+ = 0.2307e-9          OH = 2.2669         OH+ = 0.1011e-8

OH- = 0.6179e-5         HO2 = 0.00369          HO2- = 0.2324e-8         H2O = 6.8972

H2O+ = 0.1836e-7        H2O2 = 0.3782e-3        H3O+ = 0.6359e-6          Cl = 0.8259

Cl+ = 0.4649e-9         Cl- = 0.3415e-3         Cl2 = 0.00121           ClO = 0.00636

ClO2 = 0.1040e-5        Cl2O = 0.1411e-6         HCl = 2.1448           HOCl = 0.00166

N = 0.0018             N2 = 3.6807            N2+ = 0.1407e-11         N3 = 0.9000e-8

NO = 0.42609           NO+ = 0.1801e-5         NO2 = 0.3703e-3   NO2+ = 0.7581e-10

NO2- = 0.1265e-7     NO3- = 0.7657e-11     N2O = 0.7474e-4   N2O3 = 0.2847e-9

NH = 0.5990e-3       NH2 = 0.2041e-3       NH3 = 0.7342e-4       NH4+ = 0.1076e-9

N2H2 = 0.4018e-7    N2H4 = 0.4661e-11       HN = 0.2700e-8     HNO = 0.5472e-3 ClNO = 0.6171e-4       ClNO2 = 0.4729e-8      C = 0.1988e-6        C2 = 0.2852e-11

CO = 4.3293            CO+ = 0.1414e-9         CO2 = 1.1454           CO2+ = 0.3645e-9 C2O = 0.1326e-7        C3O2 = 0.3724e-11      CH = 0.6470e-7    CH2 = 0.4623e-7

CH3 = 0.4132e-7      CH4 = 0.6017e-8         C2H = 0.1785e-10   C2H2 = 0.1249e-9

HCO = 0.4915e-3     HCO+ = 0.3964e-7  COOH = 0.2144e-3    H2CO = 0.9655e-5

CH2OH = 0.2178e-7    CCl = 0.1051e-6     CCl2 = 0.6990e-9      ClCO = 0.6937e-4

Cl2CO = 0.3928e-7   CHCl = 0.8576e-8   CH2Cl = 0.5135e-8   CH3Cl = 0.2316e-9

CN = 0.2395e-5    CN- = 0.4361e-8      NCN = 0.6690e-9         CNN = 0.1243e-10

ClCN = 0.2148e-6          Al = 0.00585           Al+ = 0.3873e-3         Al2 = 0.1606e-6 AlO = 0.05109       AlO- = 0.2132e-4        AlO2 = 0.00751         AlO2- = 0.6171e-6

Al2O = 0.00201       Al2O2 = 0.00406      Al2O3(c) = 3.6729     Al2O3 = 0.1708e-3

AlH = 0.6295e-3        AlH2 = 0.2841e-5        AlH3 = 0.1001e-6        AlOH = 0.21227

HAlO = 0.4356e-3   HAlO2 = 0.00553     Al(OH)2 = 0.02454       Al(OH)3 = 0.01162

AlCl = 0.0653       AlCl2 = 0.00325       AlCl3 = 0.3629e-3      Al2Cl6 = 0.2360e-11

ClAlO = 0.02986   Cl2AlO = 0.1618e-3   AlHCl = 0.2127e-3   AlH2Cl = 0.3556e-5

AlN = 0.1330e-4         AlC = 0.5165e-9

Равновесные параметры при p(кам)=5 МПа, p=2.9199 МПа (кр. сечение, СИ):

p=2.91985      T=3745.24      v=0.298465     S=8.87345      I=-2511.45

U=-3313.55     M=31.7231     Cp=1.81432      k=1.14712    Cp'=6.40452

k'=1.1794      Ap=0.0005698   Bv=0.0005338   Gt=0.372558e-6 MMg=22.1177

Rg=375.915    Cpg=1.94768     kg=1.23917   Cp'g=8.09876    k'g=1.2064

Mu=0.0001007   Lt=0.344362   Lt'=2.19376     Pr=0.569505   Pr'=0.371725

A=981.214      z=0.381007    Bm=0.141254     n=1.10933      w=981.214

Mach=1         Frel=1           F'=0.0003042   Isp=1869.37      B=1520.9

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.1198e-4           O = 0.68983            O+ = 0.6825e-11         O- = 0.9407e-6

O2 = 0.64372           O2+ = 0.1539e-8         O2- = 0.1215e-6          O3 = 0.3381e-5

H = 1.6493             H+ = 0.1896e-10         H- = 0.1866e-6          H2 = 2.8714

H2+ = 0.1499e-11        H3+ = 0.9081e-10         OH = 2.1042        OH+ = 0.4034e-9

OH- = 0.3231e-5         HO2 = 0.00268          HO2- = 0.8699e-9         H2O = 7.1094

H2O+ = 0.8444e-8        H2O2 = 0.2529e-3        H3O+ = 0.3715e-6          Cl = 0.8214

Cl+ = 0.1976e-9         Cl- = 0.2411e-3         Cl2 = 0.9920e-3         ClO = 0.00494

ClO2 = 0.6039e-6        Cl2O = 0.7881e-7         HCl = 2.1899           HOCl = 0.00125

N = 0.00124            N2 = 3.7081             N3 = 0.3840e-8          NO = 0.37263

NH2 = 0.1197e-3     NH3 = 0.4496e-4     NH4+ = 0.4552e-10     N2H2 = 0.1704e-7

C = 0.8503e-7          CO = 4.2618            CO+ = 0.5214e-10        CO2 = 1.2132

CH2 = 0.1798e-7     CH3 = 0.1679e-7       CH4 = 0.2396e-8         C2H = 0.4593e-11

C2H2 = 0.3832e-10    HCO = 0.3005e-3   HCO+ = 0.1924e-7   COOH = 0.1365e-3

CH4O = 0.1566e-9   CH2OH = 0.8171e-8     CCl = 0.4575e-7     CCl2 = 0.2795e-9

ClCO = 0.4176e-4   Cl2CO = 0.2113e-7     CHCl = 0.3349e-8   CH2Cl = 0.1975e-8

HClCO = 0.7862e-6       CN = 0.1144e-5     CN- = 0.1529e-8       NCN = 0.2214e-9

CNN = 0.3469e-11   C2N2 = 0.1526e-11      NCO = 0.1084e-5    HCN = 0.1214e-4

Al2 = 0.5108e-7         AlO = 0.03536          AlO- = 0.1053e-4        AlO2 = 0.00452

AlO2- = 0.2848e-6      Al2O = 0.00113         Al2O2 = 0.00235      Al2O3(c) = 3.7368

Al2O3 = 0.8785e-4       AlH = 0.3503e-3     AlH2 = 0.1167e-5     AlH3 = 0.3747e-7

AlOH = 0.15982      HAlO = 0.2516e-3       HAlO2 = 0.00389       Al(OH)2 = 0.01578

Al(OH)3 = 0.00805       AlCl = 0.05001    AlCl2 = 0.00223         AlCl3 = 0.2671e-3

ClAlO = 0.02361   Cl2AlO = 0.1011e-3   AlHCl = 0.1140e-3   AlH2Cl = 0.1664e-5

AlN = 0.5755e-5         AlC = 0.1402e-9

Равновесные параметры при p(кам)=5 МПа, p=0.03 МПа (вых. сечение, СИ):

p=0.03         T=2689.63      v=19.0665      S=8.87345      I=-5753.08

U=-6261.67     M=29.4801     Cp=1.77501      k=1.13612    Cp'=5.33012

k'=1.12573     Ap=0.0006401   Bv=0.0006205   Gt=0.0000353    MMg=23.5421

Rg=353.17     Cpg=1.89218     kg=1.22948   Cp'g=7.726      k'g=1.14572

Mu=0.0000805   Lt=0.25341    Lt'=1.58326     Pr=0.601173   Pr'=0.392882

A=790.025      z=0.397834    Bm=0.147118     n=1.10213      w=2728.74

Mach=3.454     Frel=22.9709     F'=0.0069873    Isp=2938.36      B= -

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.1461e-6           O = 0.17032            O- = 0.4335e-9          O2 = 0.28558

O2- = 0.2806e-10         O3 = 0.1059e-7           H = 0.73826            H- = 0.6554e-10

H2 = 2.1375             OH = 0.77374           OH- = 0.3457e-8         HO2 = 0.1005e-3

H2O = 8.9243         H2O+ = 0.7154e-11     H2O2 = 0.5408e-5    H3O+ = 0.3778e-8

Cl = 0.6041            Cl- = 0.4659e-5         Cl2 = 0.1538e-3         ClO = 0.3514e-3

ClO2 = 0.2843e-8        Cl2O = 0.3155e-9         HCl = 2.5207       HOCl = 0.8604e-4

N = 0.2712e-4          N2 = 3.8553             N3 = 0.1501e-11         NO = 0.08074

NO+ = 0.9966e-8         NO2 = 0.7658e-5        N2O = 0.1088e-5      NH = 0.3493e-5

ClNO2 = 0.3292e-11          C = 0.2405e-10         CO = 3.3809            CO2 = 2.0946

CH = 0.3019e-11     CH2 = 0.3096e-11      CH3 = 0.5552e-11      HCO = 0.3198e-5

HCN = 0.5464e-7         HNC = 0.6481e-8     ClCN = 0.1976e-9        Al = 0.3119e-4

Al+ = 0.4800e-5         AlO = 0.5010e-3        AlO- = 0.3816e-8     AlO2 = 0.1674e-4

AlO2- = 0.5808e-10    Al2O = 0.1515e-5      Al2O2 = 0.4566e-5    Al2O3(c) = 3.9018

Al2O3 = 0.5970e-7     AlH = 0.7250e-6      AlH2 = 0.1623e-9    AlH3 = 0.2730e-11

AlOH = 0.00596    HAlO = 0.7577e-6   HAlO2 = 0.7900e-4   Al(OH)2 = 0.1757e-3

Al(OH)3 = 0.2529e-3     AlCl = 0.0022     AlCl2 = 0.4449e-4      AlCl3 = 0.1410e-4

AlN = 0.1142e-8

- Приложения В. Теплофизические свойства ПС

Исходный состав:

(C5.213H24.948O28.408N7.428Cl2.979Al7.413[-2034]- 0.998) +

(C5.268H4.800O12.375N2.062Cl3.663Al22.237[-64.39] - 0.002)

Состав, моль/кг: C 5.4755 H 26.1645 O 29.8067 N 7.7914 Cl3.1303 Al7.8151

1-й параметр: T =1000-4000-200

2-й параметр: p =5

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=1000 K (единицы СИ):

p=5            T=1000         v=0.039059     S=5.68425      I=-9822.19

U=-9959.26     M=27.3964     Cp=1.42424      k=1.15891    Cp'=2.2324

k'=1.1528      Ap=0.0012731   Bv=0.0012482   Gt=0.213958e-6 MMg=25.6114

Rg=324.635    Cpg=1.55858     kg=1.26309   Cp'g=2.90198    k'g=1.20408

Mu=0.0000384   Lt=0.0994302   Lt'=0.215008    Pr=0.602141   Pr'=0.518473

A=469.812      z=0.398418    Bm=0.154566

Равновесные концентрации (моль/кг):

H = 0.2437e-8          H2 = 2.4564             OH = 0.1872e-10        H2O = 8.5263

Cl = 0.2897e-8         Cl2 = 0.1181e-9         HCl = 3.1303             N2 = 3.891

NH2 = 0.1160e-10        NH3 = 0.00942            CO = 0.87293           CO2 = 4.3424

CH3 = 0.4743e-8        CH4 = 0.26013       C2H2 = 0.1390e-9      C2H4 = 0.3465e-6

CH2OH = 0.1385e-11    C2H6O = 0.2885e-9     C3H6O = 0.1774e-10

CH2Cl = 0.2049e-11      CH3Cl = 0.6992e-5      CH2Cl2 = 0.1105e-9

C2H5Cl = 0.1834e-8       HClCO = 0.1102e-7         HCN = 0.4874e-5

ClCN = 0.8742e-11   Al2O3(c) = 3.9075        Al(OH)3 = 0.2481e-8

ClAl(OH)2 = 0.3547e-8     Cl2AlOH = 0.2466e-7

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=1200 K (единицы СИ):

p=5            T=1200         v=0.047894     S=6.01869      I=-9457.52

U=-9637.5      M=27.9092     Cp=1.47428      k=1.15655    Cp'=1.57386

k'=1.1492      Ap=0.0008451   Bv=0.000844    Gt=0.200867e-6 MMg=25.0642

Rg=331.722    Cpg=1.6227      kg=1.25696   Cp'g=1.78822    k'g=1.23449

Mu=0.0000445   Lt=0.120568   Lt'=0.120568    Pr=0.598488   Pr'=0.659536

A=524.273      z=0.398418    Bm=0.151521

Равновесные концентрации (моль/кг):

H = 0.2254e-6          H2 = 2.7178             OH = 0.5807e-8         H2O = 8.7806

Cl = 0.2255e-6         Cl2 = 0.4727e-8         HCl = 3.1303           HOCl = 0.3322e-10

N2 = 3.8939             NO = 0.2687e-10        NH2 = 0.5209e-9         NH3 = 0.00353

CO = 1.6342            CO2 = 3.8346            CH3 = 0.1110e-7         CH4 = 0.00669

C2H2 = 0.2286e-9     C2H4 = 0.1473e-7    C2H5 = 0.1211e-11   C2H6 = 0.1278e-7

HCO = 0.5503e-8   COOH = 0.3221e-8   H2CO = 0.4635e-5  HCOOH = 0.2272e-4

CH2O2 = 0.2272e-4        CH4O = 0.1882e-6       CH2OH = 0.1588e-10

ClCO = 0.6648e-10      Cl2CO = 0.6926e-10      CH2Cl = 0.1684e-10

CH2Cl2 = 0.8019e-10     C2H3Cl = 0.1797e-10     C2H5Cl = 0.1834e-10

HCN = 0.8984e-5      HNC = 0.3173e-7        ClCN = 0.1089e-9    Al2O3(c) = 3.9075

Al(OH)3 = 0.1166e-6    AlCl3 = 0.1439e-6   AlHCl2 = 0.2222e-11

Cl2AlOH = 0.7474e-6

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=1400 K (единицы СИ):

p=5            T=1400         v=0.0559117    S=6.25943      I=-9145.19

U=-9365.21     M=27.9244     Cp=1.52086      k=1.15114    Cp'=1.56711

k'=1.14623     Ap=0.0007148   Bv=0.0007147   Gt=0.200041e-6 MMg=25.0484

Rg=331.932    Cpg=1.67871     kg=1.24647   Cp'g=1.75554    k'g=1.23351

Mu=0.0000501   Lt=0.138139   Lt'=0.138139    Pr=0.60846    Pr'=0.63631

A=566.048      z=0.398417    Bm=0.151444

Равновесные концентрации (моль/кг):

O2 = 0.1416e-11          H = 0.5214e-5          H2 = 2.3915             OH = 0.3940e-6

H2O = 9.1231           H2O2 = 0.1775e-11         Cl = 0.5626e-5        Cl2 = 0.8134e-7 HCl = 3.1303           HOCl = 0.1728e-8          N2 = 3.8951             NO = 0.4178e-8

NH = 0.1433e-11        NH2 = 0.6474e-8       NH3 = 0.0013        HNO = 0.2637e-11

NH2OH = 0.3081e-11         CO = 1.9896          CO2 = 3.4856       CH3 = 0.9530e-8

CH4 = 0.2106e-3      C2H2 = 0.1072e-9    C2H4 = 0.4199e-9     C2H6 = 0.4126e-10

HCO = 0.5368e-7   COOH = 0.3505e-7  H2CO = 0.4585e-5   HCOOH = 0.2145e-4

CH2O2 = 0.2145e-4   CH4O = 0.3943e-7 CH2OH = 0.5417e-10 ClCO = 0.1329e-8

Cl2CO = 0.3252e-9 CH2Cl = 0.4383e-10 CH3Cl = 0.1292e-6 CH2Cl2 =0.4166e-10

C2H3Cl = 0.1620e-11  HClCO = 0.9286e-7   HCN = 0.7970e-5   HNC = 0.6997e-7

ClCN =0.4672e-9  Al2O3(c) = 3.9075  Al(OH)2 =0.4548e-11 Al(OH)3 =0.1910e-5

AlCl2 =0.1308e-10  AlCl3 =0.1263e-5   AlHCl2 =0.1200e-9  ClAlOH =0.1719e-10

ClAl(OH)2 = 0.2567e-5     Cl2AlOH = 0.8344e-5

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=1600 K (единицы СИ):

p=5            T=1600         v=0.063902     S=6.47043      I=-8829.09

U=-9089.07     M=27.9254     Cp=1.56323      k=1.14645    Cp'=1.59456

k'=1.14321     Ap=0.0006251   Bv=0.0006251   Gt=0.200008e-6 MMg=25.0474

Rg=331.945    Cpg=1.72761     kg=1.23784   Cp'g=1.77946    k'g=1.22942

Mu=0.0000554   Lt=0.15537    Lt'=0.15537     Pr=0.61591    Pr'=0.634395

A=604.366      z=0.398413    Bm=0.151441

Равновесные концентрации (моль/кг):

O = 0.2007e-9          O2 = 0.3993e-9           H = 0.5522e-4          H2 = 2.1464

OH = 0.9398e-5      HO2 = 0.1582e-11      H2O = 9.3697         H2O2 = 0.9806e-10

H3O+ = 0.1166e-11         Cl = 0.6373e-4         Cl- = 0.2168e-11      Cl2 = 0.6993e-6

ClO = 0.3756e-10        HCl = 3.1301           HOCl = 0.3405e-7          N2 = 3.8954

NO = 0.1874e-6       N2O = 0.3611e-10      NH = 0.6368e-10        NH2 = 0.4229e-7

NH3 = 0.6059e-3    NH4+ = 0.1002e-11    N2H2 = 0.2167e-11    HNO = 0.1212e-9

NH2OH = 0.2450e-10    ClNO = 0.2970e-11         CO = 2.2366            CO2 = 3.2388

CH3 = 0.7984e-8       CH4 = 0.1486e-4    C2H2 = 0.5553e-10    C2H4 = 0.2636e-10

HCO = 0.2864e-6  COOH = 0.2084e-6  H2CO = 0.4386e-5    HCOOH = 0.2048e-4

CH2O2 = 0.2048e-4  CH3O = 0.1069e-11 CH4O = 0.1167e-7 CH2OH = 0.1314e-9

ClCO = 0.1235e-7  Cl2CO = 0.1040e-8   CH2Cl = 0.8595e-10  CH3Cl = 0.2679e-7

CH2Cl2 = 0.2482e-10    HClCO = 0.1614e-6  CN = 0.1042e-11 NCO = 0.2105e-11

HCN = 0.6965e-5   HNC = 0.1210e-6        ClCN = 0.1358e-8    Al2O3(c) = 3.9075

AlOH = 0.1975e-9     Al(OH)2 = 0.4936e-9     Al(OH)3 = 0.1563e-4

AlCl2 = 0.8294e-9       AlCl3 = 0.6259e-5       ClAlO = 0.7927e-10

ClAlOH = 0.1430e-8   ClAl(OH)2 = 0.2006e-4     Cl2AlOH = 0.5005e-4

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=1800 K (единицы СИ):

p=5            T=1800         v=0.0718914    S=6.65995      I=-8507.22

U=-8807.14     M=27.9258     Cp=1.60074      k=1.14254    Cp'=1.62457

k'=1.14022     Ap=0.0005557   Bv=0.0005557   Gt=0.200010e-6 MMg=25.0475

Rg=331.944    Cpg=1.76842     kg=1.23108   Cp'g=1.80728    k'g=1.22517

Mu=0.0000605   Lt=0.17219    Lt'=0.17219     Pr=0.621106   Pr'=0.634754

A=640.196      z=0.398397    Bm=0.15144

Равновесные концентрации (моль/кг):

O = 0.1519e-7          O2 = 0.3249e-7           H = 0.3483e-3          H2 = 1.9676

OH = 0.1110e-3      HO2 = 0.1290e-9         H2O = 9.5489           H2O2 = 0.2245e-8

H3O+ = 0.6086e-10       Cl = 0.4239e-3         Cl- = 0.6881e-10        Cl2 = 0.3748e-5

ClO = 0.1864e-8        HCl = 3.1293           HOCl = 0.3476e-6           N = 0.5005e-10

N2 = 3.8955            NO = 0.3631e-5         NO2 = 0.5229e-11        N2O = 0.6742e-9

NH = 0.1217e-8       NH2 = 0.1816e-6       NH3 = 0.3328e-3      NH4+ = 0.7907e-11

N2H2 =0.1139e-10    HNO =0.2406e-8   HNO2 =0.3498e-10   NH2OH =0.1250e-9

ClNO = 0.9867e-10      CO = 2.416             CO2 = 3.0595            CH2 = 0.1344e-11

CH3 = 0.6831e-8      CH4 = 0.1877e-5     C2H2 = 0.3249e-10    C2H4 = 0.2990e-11

HCO = 0.1039e-5  COOH = 0.8331e-6   H2CO = 0.4195e-5   HCOOH = 0.1989e-4

CH2O2 = 0.1989e-4  CH3O = 0.2654e-11  CH4O = 0.4485e-8 CH2OH =0.2605e-9

ClCO = 0.6936e-7   Cl2CO = 0.2577e-8   CH2Cl = 0.1434e-9   CH3Cl = 0.7810e-8

CHCl2 =0.1705e-11  CH2Cl2 = 0.1657e-10   HClCO = 0.2471e-6 CN = 0.1260e-10

NCO = 0.2673e-10     HCN = 0.6193e-5     HNC = 0.1826e-6      ClCN = 0.3094e-8

Al2O3(c) =3.9073 AlOH =0.1170e-7   HAlO2 =0.2537e-10    Al(OH)2 =0.1854e-7

Al(OH)3 = 0.8020e-4   AlCl = 0.7467e-8    AlCl2 = 0.2017e-7    AlCl3 = 0.2123e-4

ClAlO =0.4730e-8  Cl2AlO =0.5038e-10 AlHCl =0.2314e-11 AlH2Cl =0.1763e-11

AlHCl2=0.2213e-7 ClAlOH=0.4327e-7 ClAl(OH)2=0.9849e-4  Cl2AlOH=0.1984e-3

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=2000 K (единицы СИ):

p=5            T=2000         v=0.0798839    S=6.83283      I=-8178.99

U=-8518.87     M=27.9268     Cp=1.63457      k=1.13918    Cp'=1.65883

k'=1.13716     Ap=0.0005005   Bv=0.0005005   Gt=0.200039e-6 MMg=25.0479

Rg=331.938    Cpg=1.80311     kg=1.22563   Cp'g=1.84142    k'g=1.22055

Mu=0.0000654   Lt=0.188626   Lt'=0.188626    Pr=0.624758   Pr'=0.638033

A=673.926      z=0.398352    Bm=0.151438

Равновесные концентрации (моль/кг):

O = 0.4861e-6          O2 = 0.1101e-5           H = 0.00153            H2 = 1.8345

OH = 0.7997e-3      HO2 = 0.4378e-8         H2O = 9.6819           H2O2 = 0.2762e-7

H3O+ = 0.6690e-9          Cl = 0.00194           Cl- = 0.6892e-9         Cl2 = 0.1437e-4

ClO = 0.4251e-7         HCl = 3.1266           HOCl = 0.2231e-5           N = 0.1234e-8

N2 = 3.8956             NO = 0.3895e-4         NO2 = 0.2247e-9         N2O = 0.7080e-8

NH = 0.1289e-7      NH2 = 0.5833e-6      NH3 = 0.2064e-3        NH4+ = 0.1923e-10

N2H2 = 0.4366e-10  HNO = 0.2651e-7  HNO2 = 0.6899e-9    NH2OH = 0.4677e-9

ClNO = 0.1638e-8      CO = 2.5499            CO2 = 2.9256            CH2 = 0.6295e-11

CH3 = 0.6000e-8     CH4 = 0.3611e-6     C2H2 = 0.2106e-10      HCO = 0.2896e-5

COOH = 0.2527e-5 H2CO = 0.4041e-5  HCOOH = 0.1961e-4 CH2O2 = 0.1961e-4

CH3O = 0.5509e-11   CH4O = 0.2092e-8   CH2OH = 0.4520e-9 ClCO = 0.2744e-6

Cl2CO = 0.5339e-8  CHCl = 0.1508e-11   CH2Cl = 0.2156e-9  CH3Cl = 0.2918e-8

CHCl2 = 0.4065e-11  CH2Cl2 = 0.1204e-10 HClCO = 0.3476e-6  CN = 0.9186e-10

NCO = 0.2042e-9      HCN = 0.5623e-5     HNC = 0.2530e-6     ClCN = 0.5978e-8

Al = 0.1539e-11    AlO = 0.3590e-10   Al2O3(c) = 3.9069            AlH = 0.1587e-11

AlOH = 0.2984e-6  HAlO = 0.1780e-11 HAlO2 = 0.1268e-8  Al(OH)2 = 0.3320e-6

Al(OH)3 = 0.2964e-3   AlCl = 0.1675e-6    AlCl2 = 0.2517e-6    AlCl3 = 0.5520e-4

ClAlO =0.1218e-6  Cl2AlO =0.1326e-8  AlHCl =0.7541e-10  AlH2Cl =0.2614e-10

AlHCl2=0.1329e-6 ClAlOH=0.6470e-6 ClAl(OH)2=0.3489e-3 Cl2AlOH=0.5883e-3

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=2200 K (единицы СИ):

p=5            T=2200         v=0.0878906    S=6.99294      I=-7842.94

U=-8222.84     M=27.9307     Cp=1.66564      k=1.13627    Cp'=1.70453

k'=1.13381     Ap=0.0004563   Bv=0.0004562   Gt=0.200138e-6 MMg=25.0472

Rg=331.948    Cpg=1.83316     kg=1.22112   Cp'g=1.89344    k'g=1.21475

Mu=0.0000701   Lt=0.204717   Lt'=0.204717    Pr=0.627314   Pr'=0.647944

A=705.8        z=0.398245    Bm=0.151427

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.1367e-11          O = 0.8298e-5          O2 = 0.1964e-4           H = 0.00514

H2 = 1.7338             OH = 0.00402           HO2 = 0.7829e-7         H2O = 9.781

H2O2 = 0.2157e-6      H3O+ = 0.4619e-8          Cl = 0.00672           Cl- = 0.4685e-8

Cl2 = 0.4306e-4         ClO = 0.5483e-6        Cl2O = 0.4337e-11        HCl = 3.1193

HOCl = 0.1019e-4           N = 0.1705e-7          N2 = 3.8955             NO = 0.2713e-3

NO+ = 0.1716e-11      NO2 = 0.4884e-8       N2O = 0.4879e-7        NH = 0.8897e-7

NH2 = 0.1519e-5      NH3 = 0.1402e-3     NH4+ = 0.3888e-10    N2H2 = 0.1332e-9

HN3 = 0.1855e-11   HNO = 0.1901e-6    HNO2 = 0.7953e-8   NH2OH = 0.1395e-8

ClNO = 0.1634e-7      CO = 2.6532            CO2 = 2.8223            C2O = 0.2793e-11

CH2 = 0.2224e-10     CH3 = 0.5409e-8     CH4 = 0.9509e-7      C2H2 = 0.1485e-10

HCO = 0.6681e-5    HCO+ = 0.1087e-10  COOH = 0.6273e-5   H2CO = 0.3926e-5

HCOOH =0.1954e-4  CH2O2 = 0.1954e-4 CH3O = 0.1008e-10 CH4O = 0.1129e-8

CH2OH = 0.7147e-9   CCl = 0.3943e-11     ClCO = 0.8415e-6   Cl2CO =0.9692e-8

CHCl =0.6161e-11  CH2Cl =0.3012e-9    CH3Cl = 0.1312e-8  CHCl2 = 0.8281e-11

CH2Cl2 = 0.9327e-11   HClCO = 0.4598e-6     CN = 0.4658e-9   NCO = 0.1080e-8

HCN = 0.5208e-5    HNC = 0.3309e-6     ClCN = 0.1027e-7          Al = 0.9046e-10

Al+ = 0.1633e-10    AlO = 0.2130e-8   AlO2 = 0.2131e-10      Al2O2 = 0.2866e-11

Al2O3(c) = 3.9058     AlH = 0.5758e-10   AlOH = 0.4138e-5    HAlO = 0.7283e-10

HAlO2 = 0.3049e-7 Al(OH)2 = 0.3468e-5  Al(OH)3 = 0.8611e-3 AlCl = 0.2082e-5

AlCl2 = 0.1932e-5  AlCl3 = 0.1180e-3  Al2Cl6 = 0.2200e-11    ClAlO = 0.1702e-5

Cl2AlO =0.1885e-7   AlHCl = 0.1274e-8  AlH2Cl=0.2333e-9    AlHCl2=0.5652e-6

ClAlOH = 0.5795e-5   ClAl(OH)2 = 0.9728e-3     Cl2AlOH = 0.00141

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=2400 K (единицы СИ):

p=5            T=2400         v=0.0959424    S=7.33289      I=-7056.01

U=-7476.13     M=27.9444     Cp=1.7553       k=1.12851    Cp'=1.83496

k'=1.12543     Ap=0.0004219   Bv=0.0004216   Gt=0.200408e-6 MMg=25.0386

Rg=332.062    Cpg=1.85955     kg=1.21739   Cp'g=1.98833    k'g=1.2065

Mu=0.0000746   Lt=0.220519   Lt'=0.23317     Pr=0.628959   Pr'=0.636027

A=734.546      z=0.398065    Bm=0.151395

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.1503e-10          O = 0.8819e-4          O2 = 0.2155e-3          O3 = 0.1240e-11

H = 0.01422            H2 = 1.6584             OH = 0.01539           OH- = 0.4326e-11

HO2 = 0.8621e-6        H2O = 9.8509       H2O2 = 0.1194e-5      H3O+ = 0.2268e-7

Cl = 0.01893           Cl- = 0.2356e-7         Cl2 = 0.1066e-3         ClO = 0.4588e-5

ClO2 = 0.1324e-10     Cl2O = 0.5156e-10      HCl = 3.1031         HOCl = 0.3586e-4

N = 0.1524e-6          N2 = 3.895              N3 = 0.1832e-11         NO = 0.00136

NO+ = 0.5654e-10      NO2 = 0.6330e-7      N2O = 0.2443e-6         NH = 0.4459e-6

NH2 = 0.3388e-5     NH3 = 0.1022e-3     NH4+ = 0.6918e-10     N2H2 = 0.3425e-9

HN3 = 0.7119e-11    HNO = 0.9871e-6    HNO2 = 0.6096e-7  NH2OH = 0.3505e-8

ClNO = 0.1108e-6      CO = 2.7374            CO2 = 2.7381            C2O = 0.9967e-11

CH = 0.1666e-11     CH2 = 0.6400e-10      CH3 = 0.5006e-8         CH4 = 0.3195e-7

C2H2 = 0.1128e-10   HCO = 0.1342e-4  HCO+ = 0.8640e-10   COOH = 0.1340e-4

H2CO =0.3853e-5   HCOOH =0.1963e-4  CH2O2 =0.1963e-4  CH3O =0.1685e-10

CH4O = 0.6827e-9   CH2OH = 0.1058e-8     CCl = 0.2412e-10  CCl2 = 0.3067e-11

ClCO = 0.2131e-5  Cl2CO = 0.1586e-7  CHCl = 0.1996e-10     CH2Cl = 0.3999e-9

CH3Cl =0.6802e-9   CHCl2=0.1498e-10  CH2Cl2=0.7572e-11  HClCO=0.5808e-6

CN = 0.1809e-8         NCO = 0.4344e-8        HCN = 0.4923e-5    HNC = 0.4165e-6

ClCN = 0.1615e-7       Al = 0.2432e-8         Al+ = 0.6869e-9         AlO = 0.5783e-7 AlO2 = 0.1217e-8     Al2O = 0.4638e-10      Al2O2 = 0.1894e-9    Al2O3(c) = 3.9041

Al2O3 = 0.1827e-11     AlH = 0.1037e-8   AlH2 = 0.2374e-11   AlH3 = 0.1003e-11

AlOH = 0.3336e-4   HAlO = 0.1450e-8  HAlO2 = 0.3882e-6  Al(OH)2 = 0.2216e-4

Al(OH)3 = 0.00191     AlCl = 0.1524e-4   AlCl2 = 0.9432e-5     AlCl3 = 0.1987e-3

Al2Cl6 = 0.4058e-11 ClAlO = 0.1374e-4  Cl2AlO = 0.1541e-6  AlHCl = 0.1208e-7

AlH2Cl=0.1308e-8 AlHCl2 = 0.1698e-5 ClAlOH =0.3236e-4 ClAl(OH)2 = 0.00207   Cl2AlOH = 0.00262

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=2600 K (единицы СИ):

p=5            T=2600         v=0.104116     S=7.48371      I=-6679.01

U=-7139.9      M=27.9836     Cp=1.76946      k=1.12759    Cp'=1.94757

k'=1.12265     Ap=0.0003975   Bv=0.0003969   Gt=0.200999e-6 MMg=25.0045

Rg=332.514    Cpg=1.88297     kg=1.21446   Cp'g=2.17363    k'g=1.19468

Mu=0.000079    Lt=0.23614    Lt'=0.283504    Pr=0.629645   Pr'=0.605408

A=763.881      z=0.397851    Bm=0.151309

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.1231e-9           O = 0.6476e-3          O2 = 0.00161            O3 = 0.4649e-10

H = 0.03381            H2 = 1.6078             OH = 0.04766           OH- = 0.4538e-10

HO2 = 0.6483e-5      H2O = 9.8869       H2O+ = 0.7461e-11       H2O2 = 0.5037e-5

H3O+ = 0.8253e-7          Cl = 0.04517           Cl- = 0.9718e-7         Cl2 = 0.2259e-3

ClO = 0.2725e-4        ClO2 = 0.2187e-9        Cl2O = 0.4085e-9         HCl = 3.0726

HOCl = 0.1025e-3           N = 0.9749e-6          N2 = 3.893              N3 = 0.1019e-10

NO = 0.00529        NO+ = 0.1019e-8         NO2 = 0.5451e-6         N2O = 0.9509e-6

NH = 0.1750e-5     NH2 = 0.6729e-5       NH3 = 0.7916e-4        NH4+ = 0.1082e-9

N2H2 = 0.7746e-9    HN3 = 0.2237e-10    HNO = 0.3981e-5     HNO2 = 0.3380e-6

HNO3 = 0.6241e-11   NH2OH =0.7713e-8  ClNO =0.5522e-6  ClNO2 =0.3846e-11

C = 0.5507e-11         CO = 2.8148            CO2 = 2.6607            C2O = 0.2978e-10

CH = 0.9653e-11     CH2 = 0.1592e-9        CH3 = 0.4793e-8         CH4 = 0.1314e-7

C2H2 = 0.9247e-11   HCO = 0.2432e-4     HCO+ = 0.4751e-9  COOH = 0.2546e-4

H2CO =0.3833e-5  HCOOH =0.1984e-4  CH2O2 =0.1984e-4   CH3O =0.2647e-10

CH4O = 0.4551e-9  CH2OH = 0.1500e-8    CCl = 0.1119e-9     CCl2 = 0.9138e-11

ClCO = 0.4645e-5   Cl2CO = 0.2378e-7   CHCl = 0.5440e-10   CH2Cl = 0.5138e-9

CH3Cl =0.3967e-9 CHCl2 =0.2473e-10 CH2Cl2 =0.6384e-11  HClCO =0.7075e-6

CN = 0.5769e-8     NCO = 0.1417e-7       HCN = 0.4772e-5         HNC = 0.5140e-6

ClCN = 0.2384e-7        Al = 0.3392e-7         Al+ = 0.1322e-7         AlO = 0.8108e-6

AlO- = 0.1704e-11    AlO2 = 0.3164e-7    Al2O = 0.1098e-8     Al2O2 = 0.4804e-8

Al2O3(c) = 3.902      Al2O3 = 0.7664e-10    AlH = 0.1034e-7    AlH2 = 0.2568e-10

AlH3 = 0.6190e-11   AlOH = 0.1672e-3    HAlO = 0.1563e-7    HAlO2 =0.2841e-5

Al(OH)2 = 0.9113e-4  Al(OH)3 = 0.0032      AlCl = 0.7001e-4   AlCl2 = 0.3048e-4

AlCl3 = 0.2597e-3  Al2Cl6 = 0.4874e-11  ClAlO =0.6824e-4  Cl2AlO = 0.7671e-6

AlHCl =0.6932e-7 AlH2Cl = 0.4845e-8 AlHCl2 = 0.3665e-5  ClAlOH = 0.1179e-3

ClAl(OH)2 = 0.00334       Cl2AlOH = 0.00376           AlN = 0.1391e-10

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=2800 K (единицы СИ):

p=5            T=2800         v=0.112569     S=7.63515      I=-6270.06

U=-6772.98     M=28.076      Cp=1.78206      k=1.12714    Cp'=2.16467

k'=1.11989     Ap=0.0003855   Bv=0.0003841   Gt=0.202149e-6 MMg=24.9183

Rg=333.664    Cpg=1.90374     kg=1.21252   Cp'g=2.53078    k'g=1.17991

Mu=0.0000832   Lt=0.251773   Lt'=0.373485    Pr=0.629003   Pr'=0.563685

A=792.437      z=0.39755     Bm=0.15106

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.8779e-9           O = 0.00352            O- = 0.6683e-11         O2 = 0.00869

O3 = 0.9995e-9           H = 0.07183            H- = 0.5374e-11         H2 = 1.59

H3+ = 0.1240e-11      OH = 0.12408           OH- = 0.3890e-9         HO2 = 0.3543e-4

H2O = 9.8691        H2O+ = 0.7076e-10     H2O2 = 0.1689e-4     H3O+ = 0.2164e-6

Cl = 0.09382           Cl- = 0.3733e-6         Cl2 = 0.4160e-3         ClO = 0.1211e-3

ClO2 = 0.2290e-8     Cl2O = 0.2282e-8        HCl = 3.0185           HOCl = 0.2447e-3

N = 0.4795e-5          N2 = 3.8874             N3 = 0.4437e-10         NO = 0.01661

NO+ = 0.1029e-7     NO2 = 0.3322e-5        N2O = 0.2996e-5          NH = 0.5696e-5

NH2 = 0.1231e-4      NH3 = 0.6505e-4     NH4+ = 0.1416e-9      N2H2 = 0.1594e-8

HN3 = 0.6017e-10   HNO = 0.1306e-4    HNO2 = 0.1424e-5    HNO3 = 0.5206e-10

NH2OH=0.1528e-7        ClNO=0.2116e-5       ClNO2=0.3057e-10     C=0.3907e-10

CO = 2.9039            CO2 = 2.5714            C2O = 0.7921e-10         CH = 0.4518e-10

CH2 = 0.3627e-9      CH3 = 0.4857e-8     CH4 = 0.6563e-8        C2H2 = 0.8402e-11

HCO = 0.4111e-4   HCO+ = 0.1800e-8  COOH = 0.4400e-4      H2CO = 0.3910e-5

HCOOH=0.2017e-4   CH2O2=0.2017e-4   CH3O=0.4031e-10  CH4O = 0.3346e-9

CH2OH = 0.2092e-8    CCl = 0.4215e-9    CCl2 = 0.2315e-10     ClCO = 0.8970e-5

Cl2CO = 0.3285e-7   CHCl = 0.1312e-9    CH2Cl = 0.6542e-9  CH3Cl = 0.2590e-9

CHCl2 = 0.3811e-10  CH2Cl2 = 0.5581e-11  HClCO = 0.8376e-6  CN = 0.1604e-7

NCN = 0.1868e-11    NCO = 0.3942e-7     HCN = 0.4819e-5       HNC = 0.6380e-6

ClCN = 0.3369e-7        Al = 0.3286e-6         Al+ = 0.1459e-6         AlO = 0.7767e-5

AlO- = 0.3084e-10   AlO2 = 0.5027e-6    Al2O = 0.1659e-7     Al2O2 = 0.7566e-7

Al2O3(c) = 3.899      Al2O3 = 0.1826e-8    AlH = 0.7563e-7      AlH2 = 0.2027e-9

AlH3 = 0.3051e-10   AlOH = 0.6648e-3    HAlO = 0.1200e-6   HAlO2 = 0.1533e-4

Al(OH)2 = 0.3029e-3 Al(OH)3 = 0.00491    AlCl = 0.2570e-3    AlCl2 = 0.8127e-4

AlCl3 = 0.3141e-3 Al2Cl6 = 0.5318e-11  ClAlO = 0.2630e-3  Cl2AlO = 0.2912e-5

AlHCl =0.3102e-6 AlH2Cl = 0.1504e-7 AlHCl2 = 0.6987e-5  ClAlOH = 0.3509e-3

ClAl(OH)2 = 0.0049        Cl2AlOH = 0.00495           AlN = 0.1967e-9

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=3000 K (единицы СИ):

p=5            T=3000         v=0.121606     S=7.79648      I=-5801.93

U=-6349.53     M=28.2713     Cp=1.79312      k=1.12743    Cp'=2.54861

k'=1.11915     Ap=0.0003896   Bv=0.0003864   Gt=0.204035e-6 MMg=24.7329

Rg=336.167    Cpg=1.92185     kg=1.212     Cp'g=3.15966    k'g=1.16684

Mu=0.0000873   Lt=0.267786   Lt'=0.521001    Pr=0.626257   Pr'=0.529204

A=821.514      z=0.397095    Bm=0.150408

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.6083e-8           O = 0.01468            O- = 0.1076e-9          O2 = 0.03457

O2+ = 0.4482e-11        O2- = 0.1566e-10         O3 = 0.1287e-7           H = 0.14083

H- = 0.4948e-10         H2 = 1.6277            H3+ = 0.5075e-11         OH = 0.27739

OH+ = 0.1455e-11        OH- = 0.3032e-8         HO2 = 0.1444e-3         H2O = 9.7558

H2O+ = 0.3967e-9        H2O2 = 0.4576e-4        H3O+ = 0.4039e-6          Cl = 0.17221

Cl+ = 0.1092e-11        Cl- = 0.1449e-5         Cl2 = 0.6663e-3         ClO = 0.4113e-3

ClO2 = 0.1567e-7    Cl2O = 0.9146e-8         HCl = 2.9331           HOCl = 0.4915e-3

N = 0.1912e-4          N2 = 3.8742             N3 = 0.1585e-9          NO = 0.0429

NO+ = 0.5897e-7      NO2 = 0.1465e-4        NO2- = 0.3363e-11    N2O = 0.7772e-5

N2O3 = 0.1583e-11     NH = 0.1609e-4     NH2 = 0.2145e-4         NH3 = 0.5746e-4

NH4+ = 0.1532e-9    N2H2 = 0.3085e-8     HN3 = 0.1436e-9       HNO = 0.3577e-4

HNO2 = 0.4623e-5   HNO3 = 0.2932e-9   NH2OH = 0.2785e-7  ClNO = 0.6321e-5

ClNO2 = 0.1646e-9           C = 0.2272e-9          CO = 3.0352            CO2 = 2.4401

CO2+ = 0.4021e-11   C2O = 0.2001e-9       CH = 0.1860e-9         CH2 = 0.8100e-9

CH3 = 0.5460e-8      CH4 = 0.4088e-8     C2H2 = 0.9000e-11     HCO = 0.6690e-4

HCO+ =0.4757e-8    COOH =0.7009e-4    H2CO =0.4174e-5  HCOOH =0.2064e-4

CH2O2 =0.2064e-4   CH3O = 0.6194e-10 CH4O = 0.2775e-9 CH2OH = 0.2978e-8

CCl = 0.1370e-8  CCl2 = 0.5175e-10      ClCO = 0.1565e-4       Cl2CO = 0.4163e-7

CHCl = 0.2949e-9  CH2Cl = 0.8562e-9   CH3Cl = 0.1933e-9   CHCl2 = 0.5621e-10

CH2Cl2 = 0.5123e-11  HClCO = 0.9722e-6      CN = 0.4133e-7   CN- = 0.1897e-11

NCN = 0.6018e-11     NCO = 0.9730e-7    HCN = 0.5236e-5       HNC = 0.8283e-6

ClCN = 0.4681e-7       Al = 0.2476e-5         Al+ = 0.9907e-6         AlO = 0.5575e-4

AlO- = 0.4744e-9     AlO2 = 0.5343e-5    AlO2- = 0.1542e-10     Al2O = 0.1844e-6

Al2O2 = 0.8379e-6 Al2O3(c) = 3.8946      Al2O3 = 0.2783e-7      AlH = 0.4535e-6

AlH2 = 0.1316e-8     AlH3 = 0.1339e-9     AlOH = 0.00225       HAlO = 0.7190e-6

HAlO2 = 0.6481e-4  Al(OH)2 = 0.8559e-3  Al(OH)3 = 0.00693   AlCl = 0.8080e-3

AlCl2 = 0.1876e-3   AlCl3 = 0.3551e-3   Al2Cl6 = 0.5297e-11  ClAlO = 0.8279e-3

Cl2AlO = 0.8774e-5  AlHCl =0.1176e-5  AlH2Cl = 0.4220e-7 AlHCl2 = 0.1227e-4

ClAlOH=0.8956e-3   ClAl(OH)2=0.00663  Cl2AlOH =0.00605     AlN =0.2055e-8

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=3200 K (единицы СИ):

p=5            T=3200         v=0.131693     S=7.97823      I=-5238.1

U=-5835.22     M=28.6357     Cp=1.80251      k=1.12887    Cp'=3.11696

k'=1.12341     Ap=0.0004096   Bv=0.0004031   Gt=0.206505e-6 MMg=24.3927

Rg=340.855    Cpg=1.93699     kg=1.21355   Cp'g=4.07662    k'g=1.16222

Mu=0.0000912   Lt=0.28476    Lt'=0.765239    Pr=0.620268   Pr'=0.485774

A=853.257      z=0.39631     Bm=0.149029

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.4095e-7           O = 0.04808            O- = 0.1395e-8          O2 = 0.10088

O2+ = 0.4269e-10        O2- = 0.2331e-9          O3 = 0.9980e-7           H = 0.26219

H- = 0.4331e-9          H2 = 1.7547            H3+ = 0.1550e-10         OH = 0.53781

OH+ = 0.1139e-10      OH- = 0.2130e-7      HO2 = 0.4411e-3     HO2- = 0.2541e-11H2O = 9.4875       H2O+ = 0.1451e-8     H2O2 = 0.1001e-3    H3O+ = 0.5776e-6

Cl = 0.28188           Cl+ = 0.7300e-11        Cl- = 0.5550e-5         Cl2 = 0.9234e-3

ClO = 0.00107          ClO2 = 0.7016e-7        Cl2O = 0.2627e-7         HCl = 2.8138

HOCl = 0.8271e-3           N = 0.6438e-4          N2 = 3.8497             N3 = 0.4797e-9

NO = 0.0917        NO+ = 0.2083e-6         NO2 = 0.4657e-4        NO2+ = 0.3546e-11

NO2- = 0.3384e-10    N2O = 0.1664e-4   N2O3 = 0.1006e-10         NH = 0.4100e-4

NH2 = 0.3668e-4    NH3 = 0.5555e-4    NH4+ = 0.1491e-9        N2H2 = 0.5787e-8

N2H4 = 0.1111e-11    HN3 = 0.3131e-9      HNO = 0.8278e-4   HNO2 = 0.1152e-4

HNO3 = 0.1101e-8   NH2OH = 0.4733e-7 ClNO = 0.1470e-4   ClNO2 = 0.5958e-9

C = 0.1174e-8          CO = 3.2418            CO+ = 0.2476e-11        CO2 = 2.2334

CO2+ = 0.1856e-10    C2O = 0.5103e-9       CH = 0.7273e-9         CH2 = 0.1896e-8

CH3 = 0.7188e-8      CH4 = 0.3314e-8     C2H2 = 0.1222e-10      HCO = 0.1078e-3

HCO+=0.9659e-8   COOH =0.1033e-3   H2CO =0.4772e-5     HCOOH =0.2120e-4

CH2O2 = 0.2120e-4  CH3O = 0.9989e-10  CH4O =0.2670e-9  CH2OH =0.4494e-8

CCl = 0.4054e-8     CCl2 = 0.1054e-9     ClCO = 0.2496e-4       Cl2CO = 0.4802e-7

CHCl =0.6489e-9   CH2Cl =0.1200e-8    CH3Cl =0.1699e-9    CHCl2 = 0.8151e-10

CH2Cl2 = 0.5031e-11  HClCO = 0.1114e-5      CN = 0.1042e-6   CN- = 0.1061e-10

NCN = 0.1837e-10     NCO = 0.2198e-6    HCN = 0.6354e-5       HNC = 0.1174e-5

ClCN = 0.6564e-7      Al = 0.1604e-4       Al+ = 0.4824e-5         Al2 = 0.4158e-11

AlO = 0.3230e-3     AlO- = 0.6474e-8     AlO2 = 0.4049e-4       AlO2- = 0.2361e-9

Al2O = 0.1714e-5    Al2O2 = 0.7238e-5  Al2O3(c) = 3.8869     Al2O3 = 0.2963e-6

AlH = 0.2465e-5        AlH2 = 0.7845e-8        AlH3 = 0.5811e-9        AlOH = 0.0069

HAlO = 0.3633e-5   HAlO2 = 0.2243e-3  Al(OH)2 = 0.00214       Al(OH)3 = 0.00901

AlCl = 0.00232   AlCl2 = 0.3924e-3      AlCl3 = 0.3801e-3      Al2Cl6 = 0.4882e-11

ClAlO = 0.00222  Cl2AlO = 0.2159e-4   AlHCl = 0.4074e-5    AlH2Cl = 0.1153e-6

AlHCl2=0.2074e-4   ClAlOH=0.00204     ClAl(OH)2=0.00831   Cl2AlOH= 0.00695

AlN = 0.1767e-7

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=3400 K (единицы СИ):

p=5            T=3400         v=0.14335      S=8.18762      I=-4546.61

U=-5200.51     M=29.2261     Cp=1.8101       k=1.13182    Cp'=3.81518

k'=1.13381     Ap=0.0004397   Bv=0.0004281   Gt=0.209243e-6 MMg=23.8724

Rg=348.283    Cpg=1.94863     kg=1.21763   Cp'g=5.14888    k'g=1.16816

Mu=0.000095    Lt=0.303286   Lt'=1.0843      Pr=0.610092   Pr'=0.450901

A=889.536      z=0.39472     Bm=0.146827

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.2585e-6           O = 0.12686            O- = 0.1426e-7          O2 = 0.22007

O2+ = 0.2296e-9         O2- = 0.2464e-8          O3 = 0.4820e-6           H = 0.4708

H+ = 0.1445e-11         H- = 0.3507e-8          H2 = 1.9935            H3+ = 0.3931e-10

OH = 0.91526           OH+ = 0.5772e-10        OH- = 0.1299e-6         HO2 = 0.00103

HO2- = 0.2471e-10    H2O = 9.0152       H2O+ = 0.3859e-8        H2O2 = 0.1782e-3

H3O+ = 0.6877e-6          Cl = 0.41727           Cl+ = 0.3253e-10        Cl- = 0.2001e-4

Cl2 = 0.00112           ClO = 0.00219          ClO2 = 0.2116e-6        Cl2O = 0.5537e-7

HCl = 2.6638           HOCl = 0.00118             N = 0.1887e-3          N2 = 3.813

N3 = 0.1263e-8         NO = 0.16466           NO+ = 0.5063e-6         NO2 = 0.1089e-3

NO2+ = 0.1265e-10   NO2- = 0.2511e-9     N2O = 0.2980e-4    N2O3 = 0.3943e-10

NH = 0.9635e-4     NH2 = 0.6226e-4        NH3 = 0.5848e-4        NH4+ = 0.1410e-9

N2H2 = 0.1063e-7    N2H4 = 0.1703e-11    HN3 = 0.6335e-9      HNO = 0.1642e-3

HNO2 = 0.2229e-4    HNO3 = 0.2804e-8  NH2OH = 0.7528e-7  ClNO = 0.2704e-4

ClNO2 = 0.1481e-8       C = 0.5619e-8          CO = 3.5281            CO+ = 0.1011e-10

CO2 = 1.947     CO2+ = 0.5862e-10        C2O = 0.1335e-8        C3O2 = 0.1200e-11

CH = 0.2793e-8      CH2 = 0.4741e-8         CH3 = 0.1111e-7         CH4 = 0.3450e-8

C2H2 = 0.2106e-10    HCO = 0.1731e-3    HCO+ = 0.1655e-7  COOH = 0.1406e-3

H2CO =0.5814e-5   HCOOH =0.2156e-4   CH2O2 =0.2156e-4   CH3O =0.1694e-9

CH4O = 0.2945e-9  CH2OH = 0.7187e-8    CCl = 0.1123e-7        CCl2 = 0.1990e-9

ClCO = 0.3668e-4   Cl2CO = 0.5034e-7    CHCl = 0.1424e-8    CH2Cl = 0.1810e-8

CH3Cl =0.1745e-9   CHCl2 =0.1171e-9  CH2Cl2 =0.5266e-11  HClCO=0.1257e-5

CN = 0.2633e-6     CN- = 0.6213e-10      NCN = 0.5455e-10        NCO = 0.4611e-6

HCN = 0.8628e-5     HNC = 0.1827e-5        ClCN = 0.9360e-7        Al = 0.9486e-4

Al+ = 0.1928e-4       Al2 = 0.9928e-10        AlO = 0.00159          AlO- = 0.7779e-7

AlO2 = 0.2309e-3    AlO2- = 0.2880e-8    Al2O = 0.1438e-4     Al2O2 = 0.5224e-4

Al2O3(c) = 3.8713     Al2O3 = 0.2360e-5    AlH = 0.1283e-4      AlH2 = 0.4537e-7

AlH3 = 0.2609e-8     AlOH = 0.01981     HAlO = 0.1623e-4     HAlO2 = 0.6571e-3

Al(OH)2 = 0.00482   Al(OH)3 = 0.01079     AlCl = 0.00635      AlCl2 = 0.7679e-3

AlCl3 = 0.3912e-3    Al2Cl6 = 0.4253e-11   ClAlO = 0.00523  Cl2AlO = 0.4476e-4

AlHCl = 0.1349e-4   AlH2Cl = 0.3181e-6     AlHCl2 = 0.3457e-4  ClAlOH = 0.00429

ClAl(OH)2 = 0.00969   Cl2AlOH = 0.00755      AlN = 0.1335e-6   AlC=0.1446e-11

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=3600 K (единицы СИ):

p=5            T=3600         v=0.157078     S=8.42813      I=-3704.3

U=-4424.64     M=30.0755     Cp=1.81559      k=1.13657    Cp'=4.63435

k'=1.14978     Ap=0.000476    Bv=0.0004572   Gt=0.212260e-6 MMg=23.2043

Rg=358.311    Cpg=1.95558     kg=1.22433   Cp'g=6.2452     k'g=1.18231

Mu=0.0000985   Lt=0.32354    Lt'=1.48926     Pr=0.595562   Pr'=0.413195

A=931.291      z=0.391133    Bm=0.144169

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.1491e-5           O = 0.28161            O+ = 0.2027e-11         O- = 0.1157e-6

O2 = 0.38152           O2+ = 0.8080e-9         O2- = 0.1905e-7          O3 = 0.1596e-5

H = 0.81538            H+ = 0.6826e-11         H- = 0.2543e-7          H2 = 2.3325

H3+ = 0.8687e-10      OH = 1.3961            OH+ = 0.2117e-9         OH- = 0.6761e-6

HO2 = 0.00192       HO2- = 0.1800e-9       H2O = 8.3248           H2O+ = 0.8112e-8

H2O2 = 0.2661e-3      H3O+ = 0.7182e-6        Cl = 0.57079           Cl+ = 0.1080e-9

Cl- = 0.6626e-4         Cl2 = 0.00122           ClO = 0.00369          ClO2 = 0.4663e-6

Cl2O = 0.9123e-7         HCl = 2.4851           HOCl = 0.00146             N = 0.4937e-3

N2 = 3.7663             N3 = 0.2958e-8          NO = 0.25729           NO+ = 0.9432e-6

NO2 = 0.1995e-3    NO2+ = 0.3074e-10    NO2- = 0.1406e-8       N2O = 0.4621e-4

N2O3 = 0.1049e-9      NH = 0.2102e-3      NH2 = 0.1034e-3         NH3 = 0.6451e-4

NH4+ = 0.1309e-9    N2H2 = 0.1886e-7    N2H4 = 0.2648e-11    HN3 = 0.1192e-8

HNO = 0.2859e-3    HNO2 = 0.3502e-4   HNO3 = 0.5204e-8  NH2OH = 0.1111e-6

ClNO = 0.4128e-4       ClNO2 = 0.2731e-8           C = 0.2482e-7          CO = 3.8559

CO+ = 0.3262e-10    CO2 = 1.6191         CO2+ = 0.1394e-9         C2O = 0.3460e-8 C3O2 = 0.1914e-11     CH = 0.1031e-7      CH2 = 0.1211e-7         CH3 = 0.1880e-7

CH4 = 0.4208e-8      C2H = 0.2663e-11    C2H2 = 0.4206e-10     HCO = 0.2716e-3

HCO+ = 0.2509e-7  COOH = 0.1763e-3  H2CO = 0.7259e-5  HCOOH = 0.2124e-4

CH2O2 = 0.2124e-4    CH3O =0.2887e-9  CH4O =0.3478e-9   CH2OH =0.1162e-7

CCl = 0.2902e-7     CCl2 = 0.3491e-9     ClCO = 0.4990e-4       Cl2CO = 0.4839e-7

CHCl = 0.3046e-8   CH2Cl = 0.2815e-8    CH3Cl = 0.1962e-9  CHCl2 = 0.1636e-9

CH2Cl2 = 0.5647e-11   C2HCl = 0.1670e-11  HClCO = 0.1374e-5 CN = 0.6539e-6

CN- = 0.3569e-9       NCN = 0.1552e-9     CNN = 0.2058e-11    C2N2 = 0.1849e-11

NCO = 0.8976e-6      HCN = 0.1254e-4      HNC = 0.2994e-5      ClCN = 0.1332e-6

Al = 0.5182e-3         Al+ = 0.6773e-4         Al2 = 0.2081e-8         AlO = 0.00685

AlO- = 0.8091e-6        AlO2 = 0.00104    AlO2- = 0.2812e-7      Al2O = 0.1101e-3

Al2O2 = 0.3243e-3  Al2O3(c) = 3.8361     Al2O3 = 0.1482e-4      AlH = 0.6360e-4

AlH2 = 0.2506e-6  AlH3 = 0.1170e-7      AlOH = 0.05347          HAlO = 0.6493e-4

HAlO2 = 0.00167   Al(OH)2 = 0.00989       Al(OH)3 = 0.01187          AlCl = 0.01665

AlCl2 = 0.00142      AlCl3 = 0.3907e-3      Al2Cl6 = 0.3543e-11      ClAlO = 0.01112

Cl2AlO =0.8088e-4   AlHCl =0.4256e-4  AlH2Cl =0.8675e-6  AlHCl2 = 0.5651e-4

ClAlOH = 0.00836  ClAl(OH)2 = 0.01054   Cl2AlOH = 0.00781  AlN = 0.9013e-6

AlC = 0.1624e-10

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=3800 K (единицы СИ):

p=5            T=3800         v=0.173543     S=8.7058       I=-2676.2

U=-3475.84     M=31.2182     Cp=1.81786      k=1.14366    Cp'=5.70991

k'=1.17175     Ap=0.0005235   Bv=0.0004939   Gt=0.215947e-6 MMg=22.4738

Rg=369.957    Cpg=1.95441     kg=1.23349   Cp'g=7.31205    k'g=1.20227

Mu=0.0001018   Lt=0.344775   Lt'=1.94687     Pr=0.577314   Pr'=0.382504

A=979.453      z=0.382777    Bm=0.141781

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.7718e-5           O = 0.55136            O+ = 0.9239e-11         O- = 0.7633e-6

O2 = 0.56554           O2+ = 0.2135e-8         O2- = 0.1135e-6          O3 = 0.4055e-5

H = 1.3537             H+ = 0.2635e-10         H- = 0.1605e-6          H2 = 2.725

H2+ = 0.2630e-11     H3+ = 0.1697e-9          OH = 1.9523            OH+ = 0.6152e-9

OH- = 0.2994e-5         HO2 = 0.00304          HO2- = 0.1016e-8         H2O = 7.4357

H2O+ = 0.1433e-7        H2O2 = 0.3452e-3        H3O+ = 0.6783e-6          Cl = 0.73596

Cl+ = 0.2917e-9         Cl- = 0.1990e-3         Cl2 = 0.00123           ClO = 0.00541

ClO2 = 0.8219e-6        Cl2O = 0.1258e-6         HCl = 2.2737           HOCl = 0.00162

N = 0.00118            N2 = 3.7121             N3 = 0.6265e-8          NO = 0.3643

NO+ = 0.1480e-5     NO2 = 0.3082e-3    NO2+ = 0.5789e-10     NO2- = 0.6225e-8

NO3- = 0.3824e-11     N2O = 0.6454e-4    N2O3 = 0.2121e-9        NH = 0.4252e-3

NH2 = 0.1641e-3      NH3 = 0.7098e-4     NH4+ = 0.1170e-9      N2H2 = 0.3157e-7

N2H4 = 0.3929e-11     HN3 = 0.2078e-8      HNO = 0.4474e-3  HNO2 = 0.4714e-4

HNO3 = 0.7684e-8   NH2OH = 0.1501e-6  ClNO = 0.5512e-4  ClNO2 = 0.4071e-8

C = 0.9940e-7          C2 = 0.1244e-11         CO = 4.1754            CO+ = 0.8812e-10

CO2 = 1.2994       CO2+ = 0.2711e-9       C2O = 0.8498e-8        C3O2 = 0.3003e-11

CH = 0.3517e-7      CH2 = 0.2972e-7         CH3 = 0.3195e-7         CH4 = 0.5368e-8

C2H = 0.9452e-11   C2H2 = 0.8671e-10    HCO = 0.4067e-3     HCO+ = 0.3454e-7

COOH = 0.2043e-3  H2CO =0.8869e-5  HCOOH =0.1988e-4  CH2O2 = 0.1988e-4

CH3O = 0.4667e-9    CH4O = 0.4050e-9     CH2OH = 0.1794e-7   CCl = 0.6898e-7

CCl2 = 0.5635e-9        ClCO = 0.6307e-4    Cl2CO = 0.4307e-7  CHCl = 0.6133e-8

CH2Cl=0.4253e-8    CH3Cl=0.2220e-9  CHCl2=0.2154e-9     CH2Cl2=0.5878e-11

C2HCl = 0.3118e-11   HClCO = 0.1431e-5     CN = 0.1553e-5      CN- = 0.1890e-8

NCN = 0.4123e-9     CNN = 0.6856e-11   C2N2 = 0.3808e-11     NCO = 0.1617e-5

HCN = 0.1842e-4         HNC = 0.4897e-5        ClCN = 0.1844e-6          Al = 0.00259

Al+ = 0.2159e-3         Al2 = 0.3728e-7         AlO = 0.02618          AlO- = 0.7168e-5

AlO2 = 0.00394         AlO2- = 0.2227e-6        Al2O = 0.7579e-3       Al2O2 = 0.00175

Al2O3(c) = 3.7541     Al2O3 = 0.7648e-4   AlH = 0.2918e-3       AlH2 = 0.1265e-5

AlH3 = 0.4904e-7    AlOH = 0.13438          HAlO = 0.2321e-3       HAlO2 = 0.00376

Al(OH)2 = 0.01839   Al(OH)3 = 0.01199          AlCl = 0.04136         AlCl2 = 0.00249

AlCl3 = 0.3772e-3  Al2Cl6 = 0.2786e-11   ClAlO = 0.02166    Cl2AlO = 0.1307e-3

AlHCl = 0.1249e-3  AlH2Cl = 0.2236e-5  AlHCl2 = 0.8839e-4      ClAlOH = 0.01506

ClAl(OH)2 = 0.01069   Cl2AlOH = 0.00768     AlN = 0.5403e-5   AlC = 0.1618e-9

Равновесные параметры при p=5 МПа, T=4000 K (единицы СИ):

p=5            T=4000         v=0.193991     S=9.0377       I=-1380.62

U=-2278.28     M=32.729      Cp=1.81331      k=1.15437    Cp'=7.39638

k'=1.20311     Ap=0.0005965   Bv=0.0005489   Gt=0.221118e-6 MMg=21.828

Rg=380.903    Cpg=1.9364      kg=1.24488   Cp'g=8.28697    k'g=1.2265

Mu=0.0001048   Lt=0.364513   Lt'=2.44236     Pr=0.556535   Pr'=0.355464

A=1036.22      z=0.363385    Bm=0.14077

Равновесные концентрации (моль/кг):

e- = 0.3554e-4           O = 0.99184            O+ = 0.3479e-10         O- = 0.4185e-5

O2 = 0.76336           O2+ = 0.4739e-8         O2- = 0.5476e-6          O3 = 0.8693e-5

H = 2.1437             H+ = 0.8723e-10         H- = 0.8640e-6          H2 = 3.0938

H2+ = 0.8447e-11     H3+ = 0.2944e-9          OH = 2.5512            OH+ = 0.1520e-8

OH- = 0.1128e-4         HO2 = 0.00428          HO2- = 0.4593e-8         H2O = 6.3921

H2O+ = 0.2229e-7        H2O2 = 0.4003e-3        H3O+ = 0.5903e-6          Cl = 0.905

Cl+ = 0.6830e-9         Cl- = 0.5352e-3         Cl2 = 0.00117           ClO = 0.00719

ClO2 = 0.1244e-5        Cl2O = 0.1518e-6         HCl = 2.0194           HOCl = 0.00165

N = 0.00259            N2 = 3.6513            N2+ = 0.2259e-11         N3 = 0.1215e-7

NO = 0.48376       NO+ = 0.2110e-5        NO2 = 0.4274e-3        NO2+ = 0.9392e-10

NO2- = 0.2272e-7     NO3- = 0.1349e-10     N2O = 0.8393e-4     N2O3 = 0.3572e-9

NH = 0.7957e-3      NH2 = 0.2430e-3      NH3 = 0.7440e-4        NH4+ = 0.9802e-10

N2H2 = 0.4863e-7    N2H4 = 0.5253e-11     HN3 = 0.3331e-8     HNO = 0.6417e-3

HNO2 = 0.5679e-4        HNO3 = 0.9703e-8       NH2OH = 0.1827e-6

ClNO = 0.6687e-4    ClNO2 = 0.5248e-8        C = 0.3575e-6          C2 = 0.5745e-11

CO = 4.4529            CO+ = 0.2094e-9         CO2 = 1.0216           CO2+ = 0.4626e-9

C2O = 0.1922e-7     C3O2 = 0.4417e-11      CH = 0.1078e-6         CH2 = 0.6650e-7

CH3 = 0.5061e-7      CH4 = 0.6509e-8      C2H = 0.3038e-10      C2H2 = 0.1684e-9

HCO = 0.5716e-3    HCO+ = 0.4408e-7     COOH = 0.2200e-3  H2CO = 0.1023e-4

HCOOH = 0.1740e-4       CH2O2 = 0.1740e-4        CH3O = 0.6822e-9

CH2OH = 0.2514e-7       C2H2O = 0.1010e-11        CCl = 0.1487e-6

ClCO = 0.7419e-4   Cl2CO = 0.3551e-7    CHCl = 0.1123e-7    CH2Cl = 0.5909e-8

CH3Cl=0.2344e-9  CHCl2=0.2579e-9  CH2Cl2 = 0.5613e-11  C2HCl = 0.5392e-11

HClCO = 0.1394e-5      CN = 0.3453e-5    CN- = 0.8822e-8         NCN = 0.1003e-8

CNN = 0.2045e-10   C2N2 = 0.7464e-11   NCO = 0.2702e-5       HCN = 0.2615e-4

HNC = 0.7654e-5        ClCN = 0.2420e-6        Al = 0.01176           Al+ = 0.6399e-3

Al2 = 0.5581e-6         AlO = 0.09016          AlO- = 0.5361e-4        AlO2 = 0.0129

AlO2- = 0.1453e-5      Al2O = 0.00463         Al2O2 = 0.00829      Al2O3(c) = 3.5639

Al2O3 = 0.3358e-3      AlH = 0.00121       AlH2 = 0.5610e-5      AlH3 = 0.1813e-6

AlOH = 0.31171       HAlO = 0.7393e-3       HAlO2 = 0.00761       Al(OH)2 = 0.0309

Al(OH)3 = 0.01106      AlCl = 0.09602     AlCl2 = 0.00403        AlCl3 = 0.3447e-3

Al2Cl6 = 0.1969e-11      ClAlO = 0.03894        Cl2AlO = 0.1907e-3

AlH2Cl = 0.5202e-5      AlHCl2 = 0.1279e-3      ClAlOH = 0.02484

Cl2AlOH = 0.00706           AlN = 0.2861e-4         AlC = 0.1386e-8

- Приложение Г. Зависимость расхода и угла наклона конуса поверхности горения в широком диапазоне давлений

- Приложение Д. Результаты расчета расхода для топливных пар в зависимости от давления

|  | ARCADENE-ARCIT-373D | RD-2435-ARCIT-373D | ПХА-3М-ARCIT-373D | ПХА-4М-ARCIT-373D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  | ПХА-5М-ARCIT-373D | ПХК-1М-ARCIT-373D | ARCADENE-TP-H-3062 | RD-2435-TP-H-3062 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  | ПХА-3М-TP-H-3062 | ПХА-5М-TP-H-3062 | ARCADENE-ПХА-4М | RD-2435-ПХА-4М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  | ПХА-3М-ПХА-4М | ПХА-5М-ПХА-4М | ПХК-1М-ПХА-4М | RD-2435-ПХК-1М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  | ARCADENE-ПХН-2М | ARCIT-373D-ПХН-2М | RD-2435-ПХН-2М | TP-H-3062-ПХН-2М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  | ПХА-3М-ПХН-2М | ПХА-4М-ПХН-2М | ПХА-5М-ПХН-2М | ПХК-1М-ПХН-2М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

- Приложение Е. Результаты расчета угла наклона конуса для топливных пар в зависимости от давления

|  | ARCADENE-ARCIT-373D | RD-2435-ARCIT-373D | ПХА-3М-ARCIT-373D | ПХА-4М-ARCIT-373D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  | ПХА-5М-ARCIT-373D | ПХК-1М-ARCIT-373D | ARCADENE-TP-H-3062 | RD-2435-TP-H-3062 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  | ПХА-3М-TP-H-3062 | ПХА-5М-TP-H-3062 | ARCADENE-ПХА-4М | RD-2435-ПХА-4М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  | ПХА-3М-ПХА-4М | ПХА-5М-ПХА-4М | ПХК-1М-ПХА-4М | RD-2435-ПХК-1М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  | ARCADENE-ПХН-2М | ARCIT-373D-ПХН-2М | RD-2435-ПХН-2М | TP-H-3062-ПХН-2М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

|  | ПХА-3М-ПХН-2М | ПХА-4М-ПХН-2М | ПХА-5М-ПХН-2М | ПХК-1М-ПХН-2М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

- Приложение Ж. Графическая часть дипломного проекта

В графическую часть дипломного проекта входят:

- Конструкция РДТТ (рисунок Ж.1);

- Поворотное сопло. Воспламенительное устройство (рисунок Ж.2);

- Графики ВБХ (рисунок Ж.3);

- Расчет тепловых потоков по длине сопла (рисунок Ж.4);

- Исследовательская часть (рисунок Ж.5);

- Общий вид заряда (рисунок Ж.6);

- Операционная карта, лист 1 (рисунок Ж.7);

- Операционная карта, лист 2 (рисунок Ж.8);

- Операционная карта, лист 3 (рисунок Ж.9);

- Операционная карта, лист 4 (рисунок Ж.10);

- Экструдер, сборочный чертеж (рисунок Ж.11);

- Спецификация к сборочному чертежу экструдера (рисунок Ж.12);

- План проектных работ (рисунок Ж.13).

Рисунок Ж.1 – Конструкция РДТТ

Рисунок Ж.2 – Поворотное сопло. Воспламенительное устройство

Рисунок Ж.3 – Графики ВБХ

Рисунок Ж.4 – Расчет тепловых потоков по длине сопла

Рисунок Ж.5 – Исследовательская часть

Рисунок Ж.6. – Общий вид заряда

Рисунок Ж.7 – Операционная карта, лист 1

Рисунок Ж.8 – Операционная карта, лист 2

Рисунок Ж.9 – Операционная карта, лист 3

Рисунок Ж.10 – Операционная карта, лист 4

Рисунок Ж.11 – Экструдер, сборочный чертеж

Рисунок Ж.11 – Спецификация к сборочному чертежу экструдера

Рисунок Ж.12 – План проектных работ